天津市中环天佳电子有

限公司高性能环保电子显

影材料生产线技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

（津滨）华测验字[2016]YS第16号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2016年11月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：刘学玲

报告表编写：刘学玲

审    核： 李方梅

审    定：高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 监测报告表无本司报告专用章，多页报告无本站专用骑缝章无效。

2. 报告未经审核、批准无效。

3. 对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4. 本报告表未经书面授权不得部分复制。

5. 监测委托方如对监测报告表有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区先锋东路99号

目录

一、前言	2

二、验收监测依据	3

三、工程分析	4

3.1 工程建设内容	4

3.2 主要设备	4

3.3 主要原辅材料	5

四、本项目生产工艺	5

五、污染物治理及排放分析	6

六、环评批复落实情况	7

七、验收监测执行的排放标准	8

7.1废气验收执行标准	8

7.2废水污染物排放标准	9

7.3厂界噪声验收执行标准	9

八、验收监测内容及分析方法	9

8.1废气监测内容及分析方法	9

8.2废水验收监测内容	10

8.3厂界噪声监测内容及方法	10

8.4验收监测位置图	10

九、验收监测质量保证措施	11

9.1验收期间生产负荷质量保证措施	11

9.2采样布点的质量控制和质量保证	11

9.3实验室内质量控制和质量保证	11

9.4数据处理的质量保证	11

9.5质量控制与质量保证措施	11

十、验收监测结果	12

10.1废气排放监测结果	12

10.3噪声排放监测结果

十一、 污染物排放总量核算	14

十二、环保验收监测结论	16

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津市中环天佳电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市西青区杨柳青柳霞路（原称二经路）南头 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 其他文教办公用品制造 C2419 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 设计年产墨粉1000吨 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际年产墨粉800吨 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目员工定员15人，不设食宿，实行外购配餐制。年工作300天，采用两班工作制，每班12小时，年运行7200h/a。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年5月 |  | 环评报告 编制单位 |  | 天津青草环保科技有限公司 |  |  |
| 环评 批复时间 | 2015年5月26日 |  | 环评报 告审批单位 及环评批复文号 |  | 天津市西青区行政审批局， 津西审环许可表[2015]15号 |  |  |
| 试生产时间 | 2015年10月 |  | 现场监测时间 |  | 2016年10月14、15日 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津青草环保 科技有限公司 |  | 环保设 施施工单位 |  | 中国机房设备公司 |  |  |
| 实际总投资 | 800 | 实际环保投资 |  | 20 |  | 比例 | 2.5% |

# 一、前言

天津市中环天佳电子有限公司（以下简称“中环天佳公司”）是天津中环电子信息集团投资建立的专业墨粉制造商，位于天津市河西区大沽南路灰堆红旗造纸厂路1号，公司建成后多次进行技术改造，《高性能电子显影材料生产线技术改造建设项目》于2010年11月12日取得天津市环保局批复（津环保许可表[2010]351号）并于2013年5月取得天津市环境保护局验收批复（津环保许可验[2013]55号）。

为适应市场发展需求，中环天佳公司决定新增一条墨粉生产线，在天津市西青区杨柳青柳霞路（原称二经路）南头异地新建《高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目》（本次验收项目）。本项目对于中环天佳电子公司而言属于扩建，但在西青区属于新建，河西区原厂区的生产规模、工艺等完全不变，于2015年5月委托天津青草环保科技有限公司完成该项目环境影响报告表的编制，2015年5月26日取得天津市西青区行政审批局的批复（津西审环许可表[2015]15号）。

该项目总投资800万元，租赁天津津京玻壳股份有限公司现有厂房一间，进行改造生产，占地面积1950m2，建筑面积1107.35m2，改造后包含生产车间、检测室、办公室等。该项目2015年5月开工建设，2015年10月建成并投入试运行，环评设计年产墨粉1000吨，现阶段实际年产墨粉800吨，达到设计生产能力的80%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求。

天津市中环天佳电子有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向西青区行政审批局提出本项目竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司于2016年9月29日赴项目现场，依据西青区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《天津市中环天佳电子有限公司高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》，于2016年10月14~15日依据验收方案进行了现场采样监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》（2016年版）环境保护部令，第39号；

●《高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目环境影响报告表》天津青草环保科技有限公司，2015.5；

●天津市西青区行政审批局文件，津西审环许可表[2015]15号“关于天津市中环天佳电子有限公司高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目环境影响报告表的批复”

●天津市中环天佳电子有限公司高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测方案；

●天津市中环天佳电子有限公司高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目有关的基础性技术资料及各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1 工程建设内容

该项目组成详见下表3.1-1：

表3.1-1                  项目组成一览表

| 项目组成 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 租赁厂房1950m2， 一层生产车间内设墨粉生产线一条，生产规模为1000吨/年 |
| 辅助工程 | 厂房内部一层：男女洗浴及更衣室、餐厅； 厂房内部二层办公室：检测室、办公室。 |
| 公用 工程 | 给水：由园区市政供水管网供给 |
|  | 排水：排入咸阳路污水处理厂 |
|  | 供电：由市政电网统一供给 |
|  | 供热制冷：采用市政供热，夏季制冷由单体空调提供 |
| 环保工程 | 废气：产生的颗粒物经集尘系统收集，再经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 |

## 3.2 主要设备

本项目投入运营后主要设备详见表3.2-1：

表3.2-1                    本项目设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 环评设计数量 | 设备实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混炼系统 | TSB-75A | 1套 | 1套 |
| 2 | 粉碎系统 | -- | 2套 | 2套 |
| 3 | 粉碎分级系统 | QLZ680-FSZ500 | 1套 | 1套 |
| 4 | 空压机组 | SDS-U270-CH | 1台 | 2台 |
| 5 | 混合机 | 200 | 1台 | 2台 |
| 6 | 粉体包装机 | 500 | 1台 | 1台 |
| 7 | 台架 | -- | 1套 | 1套 |
| 8 | 物料传送设备 | QVC-3 | 1台 | 1台 |
| 9 | 粉体粒度仪 | PJ-1b2 | 1台 | 1台 |
| 10 | 自动称量机 | -- | 1台 | 2台 |
| 11 | 除尘器 | -- | 1台 | 1台 |
| 12 | 空压机 | -- | 1台 | 2台 |
| 13 | 干燥机 | -- | 1台 | 2台 |

# 3.3 主要原辅材料

表3.3-1                 主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯乙烯树脂 | t/a | 720 | 外购 |
| 2 | 聚丙烯蜡 | t/a | 40 | 外购 |
| 3 | 炭黑 | t/a | 60 | 外购 |
| 4 | 苯胺黑 | t/a | 50 | 外购 |

# 四、本项目生产工艺

本项目新建一条墨粉生产线，主要包括以下几部分，具体工艺流程见下图：

投料

自动称量

原料混合

原料混炼

粉尘

冷却带冷却

粗料粉碎

细粉碎

粉碎分级

充填包装

产品外运

粉尘

冷风

超细粉尘回用

辊压

图4.1-1  运营期生产工艺流程及产污环节

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声

筛选

噪声、粉尘

废气

工艺流程简述：

（1）主要原料为袋装，由人工缓慢投加至投料机中，原料投入后通过管道进入自动称量机配比称量，自动进入密闭混合罐内进行充分混合；原料混合完成后通过管道喂料机，由可编程控制器定量向混炼系统投料。

（2）混炼系统采用双螺旋挤出机，含多段电加热段，加热至所需温度（最高加热至120℃），苯乙烯树脂、聚丙烯蜡在混炼系统中混合并进行软化成膏状液体，其它原料按比例分布在膏状液体中。原料混合、混炼均在密闭条件下进行。苯乙烯树脂的裂解温度为311℃以上，设备最高加热至120℃，此温度下，苯乙烯树脂会有少量单体组分等在加热、挤出过程中会少量逸散。

（3）膏状液体输送至辊轴设备压成薄片并由冷却带进行输送，输送过程由风机提供冷风，采用侧吹风方式对原料进行冷却，加速产品硬化、变脆。冷却后的原料由冷却带输送至密闭的粗料粉碎系统进行粗粉碎，粉碎的粗料由密闭管道输送至细粉碎系统，对产品进行进一步细粉碎。细粉碎后的物料由管道输送至粉碎分级系统，利用气浮原理，大颗粒物料进入粉碎分级系统设备底部进一步粉碎，超细物料由储罐收集后，至投料设备回用，产品所需粒径物料进入另一储罐，用于充填包装。粉碎分级系统为密闭系统，所需空气由空压机提供。经过一系列加工后，产品外运。

# 五、污染物治理及排放分析

5.1主要污染物及治理措施

表5.1-1               主要污染物及治理措施一览表

| 类别 | 污染物 产生工艺 | 测点位置 | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料 辊压工序 | 生产废气排气筒P1 | VOC、甲苯、二甲苯、苯乙烯、 | 集气管路 收集 | 1根15米高 排气筒有组织 排放 |
|  | 原料投料、粉碎、粉碎分级以及充填包装 |  | 颗粒物 | 布袋除 尘器处理 |  |
| 废水 | 员工日常生活 | 厂区废水总排放口 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷 | 化粪池 | 废水排放量453.6t/a，最终进入咸阳路污水处理厂处理。 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 危险废物 | 布袋除尘器收集的含苯乙烯树脂粉尘，合计5t/a。 | 集中收集 暂存 | 天津合佳威立雅环境服务 有限公司 |
|  |  |  | 苯乙烯树脂、聚丙烯蜡等废包装，合计1t/a | 集中收集 暂存 |  |
|  | 生产过程 | 一般废物 | 粉碎分级系统产生的超细粉尘，合计5t/a | 集中收集 暂存 | 经收集后作为原料重新回用于 生产。 |
|  |  |  | 其他包装废物，合计0.14t/a | 集中收集 暂存 | 环卫部门 |
|  | 办公室、卫生间等生活设施 | 员工 办公，生活 | 生活垃圾， 合计4.2t/a | 集中收集 暂存 | 环卫部门 |
| 噪声 | 生产设备 | 混炼系统、粉碎系统、空压机组、混合机、粉体包装机等 | 噪声 | 基础减振、 墙体隔声、 距离衰减 | 直接排放 |

5.2废气污染物定性鉴别

本项目涉及挥发性有机物的排放工序为原料辊压工序产生的有机废气，验收监测前对上述工序产生的有机废气排放口进行定性鉴别分析。根据编号EDD47I002264a定性报告结果显示：

生产车间废气排气筒P1（2264A201）中，可以进行定量分析的VOC组分为：丙酮、正庚烷、甲苯、乙酸正丁酯、乙苯、对间二甲苯、苯乙烯、异丙苯、甲基丙烯酸甲酯、2,2,4,6,6-五甲基庚烷所占百分比合计：7.88%，不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）附录D.2.3“预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上，其中未识别物质以甲苯计的要求”的条款规定，故只能出具上述VOC组分的加和量统计值，不出具VOCs加和结果。

# 六、环评批复落实情况

表6.1-1                  环评批复落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 西青区行政审批局对该项目的环评批复要求及工程建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 投资 建设 | 该项目位于天津市西青区杨柳青镇柳霞路（原称二经路）南头，总投资1000万元，租赁天津津京玻壳股份有限公司现有厂房一间，改造后进行生产，年产墨粉1000吨。占地面积1950m2，建筑面积1107.35m2，改造后包含生产车间、检测室、办公室等。 | 现实际年产墨粉800吨，其他建设、投资与环评批复一致。 |
| 二（1） | 废水 | 该项目废水主要为员工生活污水，经市政管网排至咸阳路污水处理厂。 | 经检测，生活废水中各项污染物指标均满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求。 |
| 二（2） | 噪声 | 对产生噪声的设备采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。 | 对产生噪声的风机等设备已采取降噪措施。经检测，东、西、北三侧厂界检测结果均达标。 |
| 二（3） | 废气 | 原料混炼过程产生的工艺废气，原料投料、粉碎、粉碎分级以及填充包装时产生的工业粉尘在其产生位置安装集气罩收集后，经布袋除尘处理通过15米高排气筒排放。未收集的工艺废气以无组织形式排放。 | 经检测，排气筒中甲苯二甲苯合计值排放浓度、排放速率满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准限值要求；颗粒物排放浓度、排放速率，甲苯排放浓度、二甲苯排放速率满足国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值要求；生产废气排气筒中苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993表2标准限值要求。 |
| 二（4） | 固体废物 | 本项目产生的固体废物要集中收集，统一管理，定期清理垃圾；其中苯乙烯树脂、聚丙烯蜡等交由具有危险废物处理资质的单位处理。 | 本项目布袋除尘器收集的含苯乙烯树脂粉尘，苯乙烯树脂、聚丙烯蜡包装等，合计6t/a，属危险废物，集中收集暂存，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司定期清运处理。 |
| 二（5） | 总量控制 | 本项目涉及的总量控制指标及新增排放量为：废水453.60t/a，化学需氧量0.136t/a，氨氮0.012t/a。 | 本项目实际涉及的总量控制指标及新增排放量为：废水453.60t/a，化学需氧量0.13t/a，氨氮0.011t/a。 |
| 五 | 执行标准 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；《工业企业挥发性有机物污染控制标准》DB12/524-2014； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996； 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008（3类）；《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001。 | 已落实，与环评批复一致。 |

# 七、验收监测执行的排放标准

## 7.1废气验收执行标准

表7.1-1                 废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放高度(m) | 二级 |  |
| VOCs | 80 | 15 | 1.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 40 | 15 | 0.5 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 1.8 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表2二级 |
| 甲苯 | 40* | 15 | / |  |
| 二甲苯 | / | 15 | 0.5* |  |
| 苯乙烯 | / | 15 | 6.5 | 《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-1993表2恶臭污染物排放标准值 |
| 注 | *《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2规定甲苯与二甲苯合计中甲苯排放浓度不得超过GB16297-1996规定的甲苯排放浓度限值，二甲苯排放速率不得超过GB16297-1996规定的二甲苯最高允许排放速率限值。 因排气筒高度不高于周围200m半径范围的建筑物5m以上，排放速率应按排放速率标准值严格50%执行。 |  |  |  |

## 7.2废水污染物排放标准

表7.2-1               废水排放标准及限值

| 序号 | 排放位置 | 污染因子 | 标准限值mg/L（pH除外） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水总排放口 | pH值 | 6～9* | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008） 三级标准限值 |
| 2 |  | 悬浮物 | 400 |  |
| 3 |  | 化学需氧量 | 500 |  |
| 4 |  | 生化需氧量 | 300 |  |
| 5 |  | 氨氮 | 35 |  |
| 6 |  | 总磷 | 3.0 |  |
| 备注：“*”表示此污染因子在DB 12/356 -2008中无限制，执行GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |  |  |  |

## 7.3厂界噪声验收执行标准

表7.3-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西、北三侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |

# 八、验收监测内容及分析方法

## 8.1废气监测内容及分析方法

表8.1-1                  废气监测内容

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废气排气筒P1 | VOC、颗粒物、苯乙烯、甲苯、二甲苯 | 2 | 3次/周期 |

表8.1-2                   废气监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 | 滤筒采样 | 《固定污染源排气中颗粒测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | 0.1 mg/m3 |
| VOC | 吸附 管采样 |  | 气相色谱- 质谱法 | HJ 734-2014 | / |
| 甲苯 | 活性炭管采样 |  | 气相色谱法 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003年 | 0.01mg/m3 |
| 二甲苯 | 活性炭管采样 |  | 气相色谱法 |  | 0.01mg/m3 |
| 苯乙烯 | 活性炭管采样 |  | 气相色谱法 |  | 0.01mg/m3 |
| 附注 | VOC中每一项均对应一个检出限，故表中未一一列出。 |  |  |  |  |

## 8.2废水验收监测内容

表8.2-1                  废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 1 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | 采样2周期，4次/周期 |

表8.2-2                      废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |

## 8.3厂界噪声监测内容及方法

表8.3-1                 厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西、北三侧厂界 各设1个测点， 共3个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼、夜各监测2次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

N

▲1#

2#▲

▲3#

★

办公楼

车   间

说明：★生活废水采样点

◎工业废气采样点

▲厂界噪声监测点

◎

道

路

天津市中环天佳电子有限公司

8.4验收监测位置图

# 图8.4-1验收监测点位图

# 九、验收监测质量保证措施

## 9.1验收期间生产负荷质量保证措施

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

## 9.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证测点科学性和可比性。

## 9.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

## 9.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

## 9.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

废气监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水

废水监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

# 十、验收监测结果

## 10.1废气排放监测结果

表10.1-1           VOC单组分含量监测结果 （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测项目 |  |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 生产废气排气筒P1 | 丙酮 | 排放浓度 | 3.27 | 3.16 | 7.73×10-2 | 2.33 | 6.03×10-1 | 1.10×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.79×10-3 | 1.51×10-3 | 3.48×10-5 | 1.63×10-3 | 4.25×10-4 | 6.87×10-5 |
|  | 异丙醇 | 排放浓度 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 正己烷 | 排放浓度 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 1.96×10-2 | 0.004L | 7.41×10-3 |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | 1.37×10-5 | / | 4.63×10-6 |
|  | 乙酸 乙酯 | 排放浓度 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 7.28×10-3 | 7.74×10-3 |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | 5.14×10-6 | 4.84×10-6 |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 排放浓度 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 苯 | 排放浓度 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 1.07×10-1 | 0.004L | 0.004L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | 7.51×10-5 | / | / |
|  | 正庚烷 | 排放浓度 | 1.24 | 1.32 | 9.35×10-2 | 6.84×10-1 | 1.60×10-1 | 0.004L |
|  |  | 排放速率 | 6.78×10-4 | 6.30×10-4 | 4.21×10-5 | 4.78×10-4 | 1.13×10-4 | / |
|  | 3-戊酮 | 排放浓度 | 1.13×10-2 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
|  |  | 排放速率 | 6.16×10-6 | / | / | / | / | / |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 排放浓度 | 1.18 | 1.45 | 5.81×10-2 | 5.20×10-1 | 1.99×10-1 | 3.33×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 6.46×10-4 | 6.92×10-4 | 2.62×10-5 | 3.63×10-4 | 1.41×10-4 | 2.08×10-5 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 1.05 | 1.82×10-1 | 2.34×10-1 | 5.86×10-2 | 3.12×10-2 | 2.97×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 5.73×10-4 | 8.70×10-5 | 1.05×10-4 | 4.09×10-5 | 2.20×10-5 | 1.86×10-5 |
|  | 乙酸 正丁酯 | 排放浓度 | 6.79×10-1 | 7.82×10-1 | 0.005L | 9.52×10-2 | 4.51×10-2 | 0.005L |
|  |  | 排放速率 | 3.71×10-4 | 3.74×10-4 | / | 6.66×10-5 | 3.18×10-5 | / |
|  | 环戊酮 | 排放浓度 | 1.83 | 2.1 | 1.37×10-1 | 4.02×10-1 | 1.42×10-1 | 4.40×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 9.98×10-4 | 1.00×10-3 | 6.18×10-5 | 2.81×10-4 | 1.00×10-4 | 2.75×10-5 |
|  | 乳酸 乙酯 | 排放浓度 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 3.95 | 4.29 | 3.02×10-1 | 6.03×10-1 | 3.14×10-1 | 1.04×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.16×10-3 | 2.05×10-3 | 1.36×10-4 | 4.21×10-4 | 2.22×10-4 | 6.50×10-5 |
|  | 对间二甲苯 | 排放浓度 | 4.58×10-1 | 5.00×10-1 | 7.36×10-2 | 8.11×10-2 | 6.84×10-2 | 4.35×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 2.50×10-4 | 2.39×10-4 | 3.31×10-5 | 5.67×10-5 | 4.83×10-5 | 2.72×10-5 |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 排放浓度 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 邻二 甲苯 | 排放浓度 | 3.61×10-1 | 3.81×10-1 | 3.37×10-2 | 4.23×10-2 | 2.76×10-2 | 1.54×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.97×10-4 | 1.82×10-4 | 1.52×10-5 | 2.96×10-5 | 1.95×10-5 | 9.65×10-6 |
|  | 苯乙烯 | 排放浓度 | 6.13 | 6.75 | 4.44×10-1 | 4.24×10-1 | 2.92×10-1 | 1.32×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 3.35×10-3 | 3.23×10-3 | 2.00×10-4 | 2.97×10-4 | 2.06×10-4 | 8.24×10-5 |
|  | 2-庚酮 | 排放浓度 | 1.29 | 1.76 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L |
|  |  | 排放速率 | 7.03×10-4 | 8.41×10-4 | / | / | / | / |
|  | 异丙苯 | 排放浓度 | 1.38 | 1.43 | 9.04×10-2 | 1.00×10-1 | 5.46×10-2 | 2.65×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 7.54×10-4 | 6.81×10-4 | 4.07×10-5 | 7.01×10-5 | 3.85×10-5 | 1.66×10-5 |
|  | 苯甲醚 | 排放浓度 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 1-癸烯 | 排放浓度 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 排放浓度 | 1.35×10-1 | 0.0034L | 3.67×10-2 | 4.57×10-2 | 3.01×10-2 | 1.50×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 7.36×10-5 | / | 1.65×10-5 | 3.19×10-5 | 2.12×10-5 | 9.38×10-6 |
|  | 苯甲醛 | 排放浓度 | 4.11×10-1 | 5.51×10-1 | 0.007L | 0.007L | 0.007L | 0.007L |
|  |  | 排放速率 | 2.25×10-4 | 2.63×10-4 | / | / | / | / |
|  | 2-壬酮 | 排放浓度 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
|  | 1-十二烯 | 排放浓度 | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / |
| 以上27种VOC 合计 |  | 排放浓度 | 23.4 | 24.6 | 1.58 | 5.51 | 1.97 | 0.568 |
|  |  | 排放速率 | 1.28×10-2 | 1.18×10-2 | 7.11×10-4 | 3.85×10-3 | 1.39×10-3 | 3.55×10-4 |

注：表10.1-1检测数据中：1、“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限；2、“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算；3、各排气筒具体VOC成分的确定根据天津津滨华测检测中心有限公司出具的编号为EDD47I002264a的报告而确定，具体详见定性报告。

表10.1-2  有组织废气其他项目排放监测结果    （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值达 标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 生产废气排气筒P1 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 6.01 ×10-4 | 5.74 ×10-4 | 1.23 ×10-3 | 7.69 ×10-4 | 7.77 ×10-4 | 6.25 ×10-4 | 1.8 | 达标 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.01L | 40 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 6.55 ×10-5 | 3.35 ×10-5 | 4.95 ×10-5 | 4.19 ×10-5 | 2.12 ×10-5 | 3.12×10-6 | / | / |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 1.78 | 0.98 | 1.32 | 0.72 | 0.48 | 0.01L | / | / |
|  |  | 排放速率 | 9.72 ×10-4 | 4.68 ×10-4 | 5.94 ×10-4 | 5.03 ×10-4 | 3.39 ×10-4 | 3.12×10-6 | 0.5 | 达标 |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 1.90 | 1.05 | 1.43 | 0.78 | 0.51 | 0.01L | 40 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.04 ×10-3 | 5.02 ×10-4 | 6.44 ×10-4 | 5.45 ×10-4 | 3.60 ×10-4 | 3.12×10-6 | 0.5 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | 排放浓度 | 5.10 | 2.86 | 3.59 | 1.81 | 1.53 | 0.01L | / | / |
|  |  | 排放速率 | 2.78 ×10-3 | 1.37 ×10-3 | 1.62 ×10-3 | 1.27 ×10-3 | 1.08 ×10-3 | 3.12×10-6 | 6.5 | 达标 |
| 注 | 浓度未检出情况下按1/2检出限计算排放速率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.2废水排放验收监测结果

表10.2-1               废水水质监测结果       （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 厂区生活废水总排放口W总 | pH | 2016.10.14 | 8.14 | 8.00 | 7.89 | 7.91 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2016.10.15 | 8.23 | 8.18 | 8.20 | 8.18 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.10.14 | 70 | 68 | 66 | 63 | 67 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016.10.15 | 66 | 63 | 62 | 63 | 64 |  |  |
|  | 生化需 氧量 | 2016.10.14 | 68.3 | 72.3 | 69.3 | 72.3 | 71 | 300 | 达标 |
|  |  | 2016.10.15 | 70.3 | 72.3 | 69.3 | 74.3 | 72 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2016.10.14 | 278 | 288 | 280 | 289 | 284 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.10.15 | 280 | 283 | 274 | 297 | 284 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.10.14 | 24.3 | 25.1 | 24.7 | 25.3 | 24.9 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016.10.15 | 24.3 | 24.1 | 24.6 | 23.6 | 24.2 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.10.14 | 2.69 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.64 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016.10.15 | 2.71 | 2.75 | 2.54 | 2.63 | 2.66 |  |  |

## 10.3噪声排放监测结果

表10.3-1                  噪声监测结果                  单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区 类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 54 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 55 | 53 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 52 | 53 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 52 |  |  | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 57 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 58 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 54 | 52 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 53 | 50 |  |  | 达标 |
| 北侧厂界4# | 上午 | 53 | 53 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 54 | 52 |  |  | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 50 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 52 | 51 |  |  | 达标 |

# 污染物排放总量核算

11.1废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放速率（kg/h）；N-全年计划生产时间（h/a）。

表11.1-1                  废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本项目排放速率 （kg/h） | 运行年时基数 （h/a） | 本项目 排放总量(t/a) | 本期工程 核定总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | 3.58×10-5 | 7200 | 2.58×10-4 | 0.0045 |
| 二甲苯 | 4.80×10-4 | 7200 | 3.46×10-3 | 0.0133 |
| 颗粒物 | 7.63×10-4 | 7200 | 5.49×10-3 | 0.039 |
| 苯乙烯 | 1.35×10-3 | 7200 | 9.72×10-3 | 0.049 |
| 注 | 根据定性鉴别结论本项目无法出具VOCs，故本项目不对VOCs总量进行计算。 |  |  |  |

11.2废水污染物排放总量

废水污染物排放总量核算采用实际监测方法，计算公式如下：

废水：Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi：污染物排放总量（吨/年）

Ci：污染物排放浓度（毫克/升）

Q：废水年排放量（吨/年）

表11.2-1           废水污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 项目废水污染物排放浓度（mg/L） | 废水污 染物排放 总量（t/a） | 本期工程核定总量（t/a） | 区域平衡替代本期工程削减量（t/a） | 排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | / | 453.6 | 453.6 | 0 | +453.6 |
| 化学 需氧量 | 284 | 0.130 | 0.136 | 0.103 | +0.027 |
| 氨氮 | 24.6 | 0.011 | 0.07 | 0.0042 | +0.0068 |

上表中废水污染物区域平衡替代削减量的计算如下：

天津市中环天佳电子有限公司高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目废水排放总量453.6吨/年，废水经市政污水管道进入最终进入咸阳路污水处理厂处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，标准值为：CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。

- 该项目排放废水中的污染物经咸阳路污水处理厂削减后的最终环境排放量为：

CODcr环境排放增量：453.6×60×10-6=0.027t/a

氨氮环境排放增量：453.6×15×10-6=0.0068t/a

- 区域平衡替代本期工程削减量为（本期工程实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr区域平衡替代削减量：0.13-0.027=0.103t/a

氨氮区域平衡替代削减量：0.011-0.0068=0.0042t/a

11.3固体废物排放总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（6+5.14+4.2）×10-4万t /a

=0.001534万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.001534万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

# 十二、环保验收监测结论

一、为适应市场发展需求，2015年中环天佳公司决定新增一条墨粉生产线，在天津市西青区杨柳青柳霞路（原称二经路）南头异地新建《高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目》（本次验收项目）。本项目对于中环天佳电子公司而言属于扩建，但在西青区属于新建，河西区原厂区的生产规模、工艺等完全不变。该项目总投资800万元，租赁天津津京玻壳股份有限公司现有厂房一间，进行改造生产，占地面积1950m2，建筑面积1107.35m2，改造后包含生产车间、检测室、办公室等。该项目2015年5月开工建设，2015年10月建成并投入试运行，环评设计年产墨粉1000吨，现阶段实际年产墨粉800吨，达到设计生产能力的80%，满足环保验收监测期间的生产负荷要求。

二、天津市中环天佳电子有限公司依据天津市西青区行政审批局“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、噪声以及固废的治理和环境保护措施是否落实到位进行了自查。随后，天津市西青区行政审批局又赴现场进行了现场检查与核实，认为“该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测。”

三、天津市中环天佳电子有限公司高性能环保电子显影材料生产线技术改造项目认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的改造，试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

四、本次环保验收由监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。具体监测结果如下：

1、废气监测结果

对生产废气排气筒2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中甲苯二甲苯合计值排放浓度、排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2其他行业排放标准限值要求，全部达标；生产废气排气筒中颗粒物排放浓度、排放速率，甲苯排放浓度、二甲苯排放速率满足国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值要求，全部达标；生产废气排气筒中苯乙烯排放速率满足《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993表2标准限值要求。

2、废水监测结果

对厂区废水总排口中2个周期、每周期4频次的监测结果显示：废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷排放浓度满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

3、厂界噪声

对本项目四侧厂界2个周期、每周期昼、夜各2次的监测结果显示：厂界噪声值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》（3类区域 昼、夜）排放标准限值要求。

五、总量核算结果

1、废气排放量

该项目废气污染物排放总量：颗粒物排放总量5.49×10-3t/a，甲苯排放总量2.58×10-4t/a、二甲苯排放总量3.46×10-3t/a、苯乙烯9.72×10-3t/a，满足环评批复要求。

2、废水排放量

废水中化学需氧量出厂排放总量0.130t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量0.027t/a）、氨氮出厂排放总量0.011t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量0.0068t/a），满足环评批复要求。

3、固体废物处理处置

该项目新增布袋除尘器收集的含苯乙烯树脂粉尘、粉碎分级系统产生的超细粉尘等危险废物6t/a，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置；新增粉碎分级系统产生的超细粉尘5t/a，经收集后作为原料重新回用于生产，其他包装废物等一般固废0.14t/a，由环卫部门定期清运处理；新增生活垃圾4.2t/a，由环卫部门定期清运处理，固废全部无害化处理。

六、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气、废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废水排放位置设置了标准化采样口。