梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴

氮化表面处理生产线项目竣工环境

保护验收监测报告表

一、建设项目概况

梯爱司表面处理技术（天津）有限公司（简称“梯爱司公司”）属法国TS集团出资成立的法资企业，主要从事承接机械零部件表面处理及相关技术服务和研发。2014年梯爱司公司投资400万元租赁天津市北辰经济技术开发区华实道南侧的前进电器设备有限公司现有厂房建设《梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目》，2014年7月委托中海油天津化工研究设计院完成该项目环境影响报告表的编制，2014年9月11日通过天津市北辰区行政审批局批复（批复文号：津辰环保许可表 [2014]35号）。

该项目无土建工程，租赁厂房建筑面积2700m2，整体一层，在厂房内安装液体氮化炉、氧化炉、联体清洗槽、抛光机、喷砂机等设备建设一条盐浴氮化表面处理生产线，设计年加工规模为1500t/a。2014年6月开工建设，2014年9月建成并投入试运行。目前实际年加工机械零部件规模1200t/a，达到设计生产能力的80%，满足环保验收对生产负荷的要求。

梯爱司表面处理技术（天津）限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向天津市北辰区行政审批局提出竣工环保验收监测申请，本次验收的监测单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”赴项目现场，依据天津市北辰区行政审批局对该项目提出的环评批复要求，对该项目生产设施与环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目竣工环境保护验收监测方案》，于2015年7月6日、7日依据验收方案进行了现场采样监测。

二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（现环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●国家环保总局（现环保部）文件环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废

物污染环境防治办法》；

●《梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目环境影响报告表》中海油天津化工研究设计院，2014.7；

●天津市北辰区行政审批局，津辰环保许可表 [2014]35号“梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目环境影响报告表的批复”；

●梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目环保验收监测委托书；

●《梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目竣工环境保护验收监测方案》；

●梯爱司表面处理技术（天津）有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

三、工程分析

3.1工程建设内容

该项目无土建工程，租赁厂房建筑面积2700m2，整体一层，在厂房内安装设备建设一条盐浴氮化表面处理生产线。项目具体工程内容情况详见表3.1-1：

表3.1-1                  项目工程内容一览表

| 序号 | 名称 |  | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 盐浴氮化表面处理生产线 | 加工量1200t/a |
| 2 | 公用工程 | 变电站 | 630kVA（依托前进电器设备有限公司已建配电网络） |
| 3 | 环保工程 | 废水处理站 | 处理规模25m3/d |
| 4 |  | 水喷淋废气处理装置 | 处理规模10000m3/h |
| 5 |  | 布袋除尘器 | 1000m3/h |

3.2项目投资情况

该项目总投资400万元，其中环保投资60万元，占总投资15%。

表3.2-1                   环保投资明细

| 序号 | 环保治理措施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷砂机配套袋式除尘器 | 6 |
| 2 | 盐浴过程废气收集处理装置 | 10 |
| 3 | 废水处理站 | 42 |
| 4 | 排污口规范化 | 2 |
| 合计 |  | 60 |

3.3项目设计和现阶段实际产生量

该项目设计年加工机械零部件规模1500t/a，实际年加工机械零部件规模1200t/a，达到设计生产能力的80%，满足环保验收对生产负荷的要求。

3.4劳动定员及生产班次安排

该项目共有员工20人，两班制，每班8小时，年工作300天（4800h/a）。

3.5 主要原辅料消耗情况

表3.5-1               本项目原辅材料消耗清单

| 序号 | 原料 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NaOH | 0.8t/a | 固体，配置碱性清洗液 |
| 2 | 氧化盐OX1-2 | 19t/a | 主要成分：OH-、碳酸根、NaNO3 |
| 3 | 基础盐CR8 | 19t/a | 主要成分：Li、Na、K氰酸盐、碳酸盐及微量稀土金属 |
| 4 | 基础盐CR9 | 1.6t/a | 主要成分：C、H、O、N的高分子有机化合物 |
| 5 | 防锈油 | 0.8t/a | - |

3.6主要检测设备

表3.6-1                   主要生产设备清单

| 序号 | 名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体氮化炉 | 2 |
| 2 | 液体氧化炉 | 1 |
| 3 | 预热炉 | 1 |
| 4 | 联体清洗槽 | 3 |
| 5 | 干燥炉 | 1 |
| 6 | 振动抛光机 | 1 |
| 7 | 空压机 | 1 |
| 8 | 冷干机 | 1 |
| 9 | 喷砂机 | 1 |
| 10 | 行车 | 2 |
| 11 | 金相切割机 | 1 |
| 12 | 金相镶嵌机 | 1 |
| 13 | 金相抛光机 | 1 |
| 14 | 显微硬度计 | 1 |
| 15 | 污水处理设备 | 1 |
| 16 | 废气处理设备 | 1 |

3.7项目水平衡情况

该项目不设餐厅食堂，无食堂含油废水产生，排放的废水主要为员工生活废水1.8t/d和生产废水（间歇排放）3t/d。生活废水与生产废水因厂区位置所处跨度面积大，不便于合并，并且生产废水中涉及剧毒性质的氰化物污染物，需对生产废水进行单独点位监测并安装氰化物在线监测设备，故生产废水和生活废水分开排放。本次未建氰化物的在线监测设备，将在后续再建项目中完成安装。废水具体排放走向如下：员工生活废水由生活废水排放口W生活排入市政管网；生产废水包括碱洗废水、水洗废水、抛光废水、废气处理设施喷淋废水，经新建废水处理站处理后排入市政污水管网，处理后的生产废水和生活废水最终经市政管网均进入北辰科技园污水处理厂处理至国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体，该项目废水排放量为1440t/a。本项目水平衡图如下：

碱洗补水

水洗补水

废气处理装置喷淋水补水

损失0.4

湿法抛光用水

生活用水

损失0.3

损失0.2

自建污水处理站

3

损失0.2

损失0.2

前进电器设备有限公司

北辰科技园污水处理厂

6

4

2

3

4.8

1.8

外排

图3.7-1 本项目水平衡图  （单位t/d）

四、生产工艺流程

外来机械零件

碱液清洗

预热

水洗

盐浴氮化

盐浴氧化

冷水洗

热水洗

湿法抛光

浸油防锈

干燥

成品

喷砂

布袋除尘器

W1碱洗废水

W2水洗废水

S1废渣

W2水洗废水

W2水洗废水

W3抛光废水

S2废油

水喷淋

G2（氨气）

W4喷淋废水

G1（粉尘）

废水处理系统

北辰科技园污水处理厂

图4.1-1 该项目生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）外来的零件进入碱液槽（5%的NaOH溶液）进行脱脂处理，然后进入清水槽清洗，碱液和清洗水定期排放。碱洗前部分零件根据需要进行喷砂除锈。

（2）工件送入预热炉通过电加热除去清洗过程中依附在工件表面的水分。

（3）工件送入盐浴炉在基础盐溶液里进行盐浴渗氮，盐浴炉采用电加热方式。

（4）工件送入氧化炉在氧化盐溶液里进行深度氧化处理，氧化炉采用电加热方式。

（5）工件分别送入冷水槽和热水槽进行清洗，清洗水定期排放。

（6）工件通过湿法抛光后浸防锈油，然后干燥。

（7）成品经检验合格后入库。

五、污染物治理及排放分析

5.1废气污染物产生、治理及排放分析

5.1.1喷砂废气

该项目碱洗脱脂前部分零件根据需要进行喷砂除锈，喷砂除锈过程会产生粉尘，经喷砂机配套袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒有组织排放，本次验收在喷砂工序布袋除尘器出口进行连续两个周期的颗粒物排放监测。

5.1.2盐浴氮化废气

该项目工件以电热的方式利用基础盐（CR8：Li、Na、K氰酸盐、碳酸盐及微量稀土金属；CR9：主要成分：C、H、O、N的高分子有机化合物）和氧化盐（主要成分：OH-、碳酸根、NaNO3）进行盐浴氮化、氧化过程会产生氨气废气，经集气罩收集采用二级水喷淋吸收处理后由1根15米高排气筒有组织排放。本次验收在盐浴氮化氧化喷淋装置进、出口进行连续两个周期的氨气排放监测。

5.2废水污染物排放分析

该项目不设餐厅食堂，无食堂含油废水产生，排放的废水主要为员工生活废水和生产废水（间歇排放）。生活废水与生产废水因厂区位置所处跨度面积大，不便于合并，并且生产废水中涉及剧毒性质的氰化物污染物，需对生产废水进行单独点位监测并安装氰化物在线监测设备，故生产废水和生活废水分开排放。本次未建氰化物的在线监测设备，将在后续再建项目中完成安装。废水具体排放走向如下：员工生活废水由生活废水排放口W生活排入市政管网；生产废水包括碱洗废水、水洗废水、抛光废水、废气处理设施喷淋废水，经新建废水处理站处理后排入市政污水管网，处理后的生产废水和生活废水最终经市政管网均进入北辰科技园污水处理厂处理至国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本次验收在生产废水处理站进、出口进行pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、总氰化物的验收排放监测；生活废水排放口进行pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷的验收排放监测。

5.4固体废物处置措施

（1）危险废物

该项目产生的危险废物包括盐浴及废水处理过程产生的废渣18t/a，防锈处理产生的废油1t/a，合计19t/a，全部密封包装，在厂区内的危废库房内暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置，同时，梯爱司表面处理技术（天津）限公司相关部门和人员依据环评批复要求和国家危险废物管理法规与规范，编制了《梯爱司表面处理技术（天津）限公司污水处理应急预案》具体预案内容及危险废物处理合同详见附件1、2。危险废物处置明细见表5.4-1。

表5.4-1            该项目危险废物产生、处置措施一览表

| 危废名称 | 主要成分 | 危废类别 | 数量（t/a） | 形态 | 运输包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐浴及废 水处理产生的废渣 | 含氰氮氧化物和氰氧化合物 | HW33 | 18 | 固 | 交天津合佳成立雅环境服务有限公司处理 |
| 防锈处理 产生的废油 | 废矿物油 | HW08 | 1 | 液 |  |
| 合计 | / | / | 19 | 液/固 | / |

（2）一般工业固废

该项目无一般工业固体废物产生。

- （3）生活垃圾

该项目员工生活垃圾产生量3t/a，收集后交环卫部门统一清运。

该项目固废产生量合计22t/a，经采取危废委托处置、垃圾清运等处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求

《关于梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目环境影响报告表的批复》（津辰环保许可表[2014]35号）。

你公司报来的《梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、梯爱司表面处理技术（天津）有限公司拟投资400万元人民币，选址于北辰科技园区华实道南侧，租赁前进电器设备有限公司现有厂房，建设盐浴氮化表面处理生产线项目。该项目租赁厂房面积2700m2，主要是对外来机械零部件进行盐浴氮化表面处理，预计年加工规模为1500t/a。根据本报告表结论意见，拟建项目符合国家产业政策要求，在落实项目环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，具备环境可行性。经研究，同意该项目建设。

二、该项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（1）项目建设应严格遵守天津市人民政府《天津市清新空气行动方案》和市环保局《关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》。

（2）该项目喷砂过程产生的粉尘采用袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放，排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。

（3）该项目盐浴氮化过程产生的NH3气，经二级水喷淋吸收处理后，经15米高排气筒排放，排放应满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-95）的要求。

（4）该项目生产废水主要包括碱洗废水、水洗废水、抛光废水、废气处理喷淋废水，生产废水经自建污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准后，与生活污水一起排入市政管网，最终进入北辰科技园区污水处理厂。

（5）项目建设选用低噪声设备，并对项目内声源设备合理布局，采取隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。

（6）各种固体废物分类收集，明确处置去向，避免产生二次污染。盐浴及废水处理过程产生的废渣、防锈处理产生的废油等属于危险废物，交由有资质的单位处理。

三、项目运营期新增水污染物排放总量为：COD0.72吨/年，氨氮0.05吨/年，由北辰科技园区污水处理厂消减平衡解决。

四、项目建设应严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”管理制度，项目竣工后15日内提出试生产申请，试生产3个月内完成验收，经验收合格后项目方可正式投入生产，并按时缴纳排污费。

五、执行标准：

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级

《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-95）

《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

七、环评批复要求及该项目建设落实情况对照表

表7.1-1     天津市北辰区行政审批局环评批复要求及建设落实情况对照表

| 序号 | 类别 | 天津市北辰区行政审批局环评批复要求及建设落实情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 工程建设内容 | 项目选址于北辰科技园区华实道南侧，租赁前进电器设备有限公司现有厂房，建设盐浴氮化表面处理生产线项目。该项目租赁厂房面积2700m2，主要是对外来机械零部件进行盐浴氮化表面处理。 | 该项目无土建工程，购置相关设备租在前进电器设备厂房2700m2进行盐浴氮化表面处理生产线及配套设施。水电等全部依托前进电器设备有限公司现有设施。 | 符合 |
| 2 | 废气 | ①该项目喷砂除锈过程产生的粉尘采用袋式除尘器处理后，经15米高排气筒排放； ②该项目盐浴氮化过程产生的NH3气，经二级水喷淋吸收处理后，经15米高排气筒排放。 | ①该项目喷砂除锈过程中产生的粉尘，经喷砂机配套袋式除尘器处理后由1根15米高排气筒有组织排放； ②该项目盐浴氮化、氧化过程中产生的氨气废气经集气罩收集采用二级水喷淋吸收处理后由1根15米高排气筒有组织排放。 | 符合 |
| 3 | 废水 | 该项目生产废水主要包括碱洗废水、水洗废水、抛光废水、废气处理喷淋废水，生产废水经自建污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准后，与生活污水一起排入市政管网，最终进入北辰科技园区污水处理厂。 | 该项目生产废水包括碱洗废水、水洗废水、抛光废水、废气处理喷淋废水，经本项目新建废水处理站处理后排入市政管网；生活废水由生活废水排放口W生活排入市政管网，生产废水和生活废水最终均进入北辰科技园污水处理厂。由于生产废水中涉及剧毒性质的氰化物污染物，需安装氰化物的在线监测设备，氰化物在线监测设备将在之后再建项目中安装完毕。 | 符合 |
| 4 | 噪声 | 项目建设选用低噪声设备，并对项目内声源设备合理布局，采取隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声达标排放。 | 该项目已选用低噪声设备，并对项目内声源设备合理布局，采取隔声、减振、降噪等措施。 | 符合 |
| 5 | 固体废物 | 各种固体废物分类收集，明确处置去向，避免产生二次污染。盐浴及废水处理过程产生的废渣、防锈处理产生的废油等属于危险废物，交由有资质的单位处理。 | 该项目危险废物为盐浴及废水处理过程产生的废渣和防锈处理产生的废油，密封包装在厂区内的危废库房内暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。 | 符合 |

八、验收监测执行的排放标准

8.1废气验收执行标准

表8.1-1               废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级 |
| 氨气 | / | 15 | 3.42 | 《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表1新改扩建 |

8.2废水排放执行标准

表8.2-1               废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 五日生化需氧量 | 300 |  |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |
| 石油类 | 20* |  |
| 总氰化物 | 1.0* |  |
| 注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356-2008中无限制，执行 GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |

8.3厂界噪声排放执行标准

表8.3-1             厂界噪声验收监测执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |

九、验收监测内容

9.1废气验收监测内容

表9.1-1                   废气监测内容

| 测点位置 | 项目 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷砂机除尘器排气筒 | 颗粒物 | 2 | 3 |
| 二级喷淋装置进、出口 | 氨气 | 2 | 3 |

表9.1-2                  废气验收监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样分析 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 | 滤筒采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 重量法 | GB/T 16157-1996 | 0.1mg/m3 |
| 氨气 | 吸收液采样 |  | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |

9.2废水验收监测内容

表9.2-1                  废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理站进、出口 | 2 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、 氨氮、总磷、石油类、总氰化物 | 采样2周期， 3次/周期 |
| 生活废水 排放口 | 1 | pH、悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮、总磷 |  |

表9.2-2                  废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01（仪器精度） |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 五日 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 红外分光光度计 | 0.04 mg/L |
| 总氰化物 | 容量法和 分光光度法 | HJ 484-2009 | 可见分光光度计 | 0.001mg/L |

9.3厂界噪声验收监测内容

表9.3-1               厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界界外各设1个测点， 共4个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期，每周期昼、夜间各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

说明：★废水采样点

◎工业废气采样点

△厂界噪声监测点

N

△4#

园

区

路

园              区              路

△

1#

3#

△

园              区              路

园

区

路

△2#

梯爱司表面处理技术（天津）有限公司

◎二级喷淋装置进口

◎二级喷淋装置出口

◎喷砂机除尘排气筒

★

生产废水处理站出口

★

生产废水处理站进口

★生活废水排放口

天津前进电器设备有限公司厂房

规

划

支

路

空                                 地

天津前进电器

设备有限公司

厂房

9.4验收监测位置图

十、验收监测数据的控制和质量保证

10.1监测期间工况的质量保证

监测质量保证严格执行国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到设计规模75%以上运行。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质控按国家环保部《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、验收监测结果

11.1废气排放验收监测结果

表11.1-1                                  该项目废气监测结果                        （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测 项目 |  | 第一周期 2015年7月6日 |  |  | 第二周期 2014年7月7日 |  |  | 排放标准 限值 | 执行标准 | 各期 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 喷砂机除尘排气筒 | 颗粒物 | 排放浓度 | 3.2 | 5.8 | 7.0 | 3.3 | 4.5 | 6.5 | 120 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.45×10-2 | 2.55×10-2 | 2.99×10-2 | 1.50×10-2 | 1.94×10-2 | 2.71×10-2 | 3.5 | （1）* | 达标 |
| 二级喷淋装置进口 | 氨气 | 排放浓度 | 18.5 | 5.76 | 6.39 | 19.3 | 6.43 | 6.92 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 3.30×10-2 | 1.19×10-2 | 1.36×10-2 | 4.08×10-2 | 1.23×10-2 | 1.38×10-2 | / | / | / |
| 二级喷淋装置出口 | 氨气 | 排放浓度 | 12.9 | 3.26 | 3.17 | 14.0 | 3.78 | 4.09 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 2.30×10-2 | 5.86×10-3 | 6.23×10-3 | 2.67×10-2 | 6.76×10-3 | 7.37×10-3 | 3.42 | （2）* | 达标 |
| 执行标准 | *（1）《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2二级； *（2）《恶臭污染物排放标准》（DB12-059-95）表1新改扩建。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.2废水验收监测结果，见表11.2-1

表11.2-1  废水处理站及生活废水排放口W生活验收监测结果

（排放浓度：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果日均值 | 排放标 准限值 | 各周期 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 生产废水处理站 进口 | pH | 2015年7月6日 | 13.17 | 13.53 | 13.39 | / | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 13.33 | 13.39 | 13.44 | / | / | / |
|  | 悬浮物 | 2015年7月6日 | 76 | 75 | 81 | 77 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 80 | 77 | 79 | 79 | / | / |
|  | 化学 需氧量 | 2015年7月6日 | 957 | 989 | 922 | 956 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 2.38 ×103 | 2.43 ×103 | 2.37 ×103 | 2.39 ×103 | / | / |
|  | 五日 生化需 氧量 | 2015年7月6日 | 345 | 356 | 332 | 344 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 856 | 875 | 852 | 861 | / | / |
|  | 氨氮 | 2015年7月6日 | 7.63 | 8.07 | 7.49 | 7.73 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 11.0 | 12.9 | 10.6 | 11.5 | / | / |
|  | 总磷 | 2015年7月6日 | 3.69 | 3.93 | 3.76 | 3.79 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 39.2 | 45.0 | 43.5 | 42.6 | / | / |
|  | 石油类 | 2015年7月6日 | 84.7 | 62.4 | 98.8 | 82.0 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 88.4 | 61.0 | 94.7 | 81.4 | / | / |
|  | 总氰化物 | 2015年7月6日 | 0.010 | 0.006 | 0.015 | 0.0103 | / | / |
|  |  | 2015年7月7日 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | / | / |
| 生产废水处理站 出口 | pH | 2015年7月6日 | 7.73 | 7.75 | 7.76 | / | 6~9* | 单次最大值、最小值达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 7.34 | 7.39 | 7.21 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2015年7月6日 | 9 | 8 | 8 | 8 | 400 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 9 | 10 | 8 | 9 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2015年7月6日 | 268 | 272 | 284 | 275 | 500 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 267 | 290 | 298 | 285 |  |  |
|  | 五日 生化需 氧量 | 2015年7月6日 | 99.2 | 102 | 105 | 102 | 300 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 98.8 | 106 | 110 | 105 |  |  |
|  | 氨氮 | 2015年7月6日 | 6.79 | 7.35 | 7.17 | 7.10 | 35 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 6.53 | 8.29 | 7.70 | 7.51 |  |  |
|  | 总磷 | 2015年7月6日 | 1.66 | 1.68 | 2.29 | 1.88 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 1.87 | 1.84 | 2.19 | 1.97 |  |  |
|  | 石油类 | 2015年7月6日 | 0.13 | 3.87 | 0.14 | 1.38 | 20* | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 0.58 | 0.19 | 0.63 | 0.47 |  |  |
|  | 总氰化物 | 2015年7月6日 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1.0* | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  |  |
| 生活废水排放口 | pH | 2015年7月6日 | 8.57 | 8.81 | 8.52 | / | 6~9* | 单次最大值、最小值达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 8.37 | 8.76 | 8.77 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2015年7月6日 | 40 | 44 | 35 | 40 | 400 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 62 | 71 | 59 | 64 |  |  |
|  | 化学 需氧量 | 2015年7月6日 | 135 | 141 | 135 | 137 | 500 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 126 | 129 | 122 | 126 |  |  |
|  | 五日 生化需 氧量 | 2015年7月6日 | 50.0 | 52.2 | 50.0 | 50.7 | 300 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 46.6 | 47.7 | 45.1 | 46.5 |  |  |
|  | 氨氮 | 2015年7月6日 | 14.3 | 13.2 | 11.3 | 12.9 | 35 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 7.18 |  |  |
|  | 总磷 | 2015年7月6日 | 2.11 | 2.07 | 2.04 | 2.07 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2015年7月7日 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.37 |  |  |

表 11.2-2           废水处理站处理效率统计结果

| 监测 周期 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果（mg/L） |  | 废水处理 效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水处理站进口W进 | 废水处理站出口W出 |  |
| 第一处理 周期废水 处理效率 | 2015年9月6日 | 悬浮物 | 77 | 8 | 89.6 |
|  |  | 化学需氧量 | 956 | 275 | 71.2 |
|  |  | 生化需氧量 | 344 | 102 | 70.3 |
|  |  | 氨氮 | 7.73 | 7.10 | 8.2 |
|  |  | 总磷 | 3.79 | 1.88 | 50.4 |
|  |  | 石油类 | 82 | 1.38 | 98.3 |
|  |  | 总氰化物 | 0.0103 | 0.003 | 70.9 |
| 第二处理 周期废水 处理效率 | 2015年9月7日 | 悬浮物 | 79 | 9 | 88.6 |
|  |  | 化学需氧量 | 2.39×103 | 285 | 88.1 |
|  |  | 生化需氧量 | 861 | 105 | 87.8 |
|  |  | 氨氮 | 11.5 | 7.51 | 34.7 |
|  |  | 总磷 | 42.6 | 1.97 | 95.4 |
|  |  | 石油类 | 81.4 | 0.47 | 99.4 |
|  |  | 总氰化物 | 0.013 | 0.004 | 69.2 |

11.3厂界噪声监测结果，见表11.3-1

表11.3-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 昼间 | 58.7 | 60.4 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52.1 | 53.2 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界S2 | 昼间 | 55.2 | 55.2 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.3 | 50.1 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界S3 | 昼间 | 53.1 | 54.1 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.2 | 49.0 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界S4 | 昼间 | 55.6 | 55.8 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.5 | 49.8 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

11.4污染物排放总量核算

根据该项目环评提出的污染物排放总量控制指标，本次验收监测确定的总量控制污染因子为废气中颗粒物、氨气、废水排放量、COD、氨氮、固体废物年排放总量。

（1）废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式： Gi=Ci×N×10-3

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放速率（千克/小时）；N—全年计划生产时间（小时/年）。

表11.4-1                废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程排放总量 |  |  |  | 本期工程核定总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期工程排放速率（kg/h） |  | 本期设备年 时基数（h） | 本期工程 排放总量(t/a) |  |
| 颗粒物 | 喷砂机除 尘排气筒 | 2.19×10-2 | 4800 | 0.105 | 0.11 |
| 氨气 | 二级喷淋 装置出口 | 1.27×10-2 | 4800 | 0.061 | / |

（2）废水污染物排放总量

废水：Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi：污染物排放总量（吨/年）

Ci：污染物排放浓度（毫克/升）

Q：废水年排放量（吨/年）

表11.4-2                                 废水污染物排放总量核算表

| 废水总量 控制因子 | 生产废水处理站进口水量 t/a | 生产废水处理站进口排放浓度mg/L | 生产废水处理站进口污染物产生量t/a | 生产废水处理站出口排水量t/a | 生产废水处理站出口排放浓度mg/L | 生产废水处理站出口污染物产生量t/a | 生产废水自身削减量t/a | 生活废水排放口排水量t/a | 生活废水排放口放浓度mg/L | 生活废水排放口 污染物产生量t/a | 本期废水污染物合计排放总量t/a | 本期工 程核定排 放总量 t/a | 全厂核定 排放总量 t/a | 排放 增减量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | 900 | / | / | 900 | / | / | 0 | 540 | / | / | 1440 | 1440 | 1440 | +1440 |
| 化学需氧量 | / | 1673 | 1.51 | / | 280 | 0.252 | 1.26 | / | 132 | 0.0713 | 0.323 | 0.72 | 0.72 | +0.323 |
| 氨氮 | / | 9.62 | 0.00866 | / | 7.30 | 0.00657 | 0.00209 | / | 10.0 | 0.0054 | 0.012 | 0.05 | 0.05 | +0.012 |
| 附注 | 生产废水水经厂区一套污水处理站处理排至市政污水管网； 生活污水由厂区生活废水排放口进入市政污水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3） 固体废物排放总量

（1）固废产生总量

G产生量 =Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（19+0+3）×10-4=0.0022万t/a

（2）固废处置总量

G处置量= 0.0022万t /a

（3）固废排放总量

G排放量=0万t /a

十二、验收监测结论

一、你公司投资400万元建设《梯爱司表面处理技术（天津）有限公司盐浴氮化表面处理生产线项目》，该项目无土建工程，租赁厂房建筑面积2700m2，整体一层，在厂房内安装液体氮化炉、氧化炉、联体清洗槽、抛光机、喷砂机等设备建设一条盐浴氮化表面处理生产线，设计年加工规模为1500t/a。实际环保投资60万元，占总投资的15%。2014年6月开工建设，2014年9月建成并投入试运行。目前实际年加工机械零部件规模1200t/a，达到设计生产能力的80%，满足环保验收对生产负荷的要求。

二、你公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的建设。试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收监测由天津津滨华测产品检测中心有限公司完成。出具的监测结果表明：该项目喷砂机除尘排气筒中颗粒物排放浓度两周期监测最大值为7.0mg/m3，排放速率两周期监测最大值为2.99×10-2kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级排放标准限值要求；二级喷淋装置出口中氨气排放速率两周期监测最大值为2.67×10-2kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》DB12-059-95表1新改扩建排放标准限值要求。

生产废水处理站出口中废水各监测值分别为pH7.21—7.76、悬浮物9mg/L、化学需氧量285mg/L、生化需氧量105mg/L、氨氮7.51mg/L、总磷1.97mg/L、石油类1.38mg/L、总氰化物0.004mg/L；生活废水排放口W生活的废水各项监测值分别是pH8.37 —8.81、悬浮物64mg/L、化学需氧量137mg/L、生化需氧量50.7mg/L、氨氮12.9mg/L、总磷2.07mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲，其他项目均为监测结果日均最大值），满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求；

四侧厂界噪声排放昼间最大值60.4分贝、夜间排放最大值53.2分贝，满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼、夜间噪声排放标准限值要求。

项目污染物排放总量分别是：废水中化学需氧量出厂排放总量0.323t/a、氨氮出厂排放总量0.012t/a，满足环评批复要求；废气中颗粒物全厂排放总量0.105t/a，满足环评中年核定排放量0.11t/a的要求。

四、经检查

该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气排放口、废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌。

五、建议

1、企业应做好环境管理制度的落实，保证废气收集排放设施的正常运转。

2、企业在生产运行中严格按照危废处置要求做好危废的收集和暂存，并按照危废处置合同进行委托处置。