三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目

验收监测报告表

| 建设项目名称 | 汽车用锂离子圆形电池生产新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 三星（天津）电池有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 主管部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 产品名称 设计生产能力 | 年产锂离子圆形电池20736万块/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 实际年产锂离子圆形电池16560万块/年 |  |  |  |  |
| 达产负荷 | 80% | 工作制度 | 三班制、每班工作八小时、年工作360天，合计8640小时 |  |  |
| 环评时间 | 2015年9月 | 开工日期 | 2015年10月 |  |  |
| 投入试生产 时间 | 2016年1月 | 现场监测时间 | 2016年5月4~5日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 天津经济技术 开发区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 天津市环境影响评价中心 |  |  |
| 投资总概算 | 5100万美元 （合计33201万人民币） | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 0.07% |
| 实际总投资 | 5100万美元 （合计33201万人民币） | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 0.07% |
| 验收监测依据： 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 国家环保总局（现国家环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 国家环保总局（现国家环保部）文件环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》； 天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》； 津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》； 津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》； 津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》； 《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》； 《汽车用锂离子圆形电池生产新建项目环境影响报告表》天津市环境影响评价中心，2015.9； 天津经济技术开发区环保局文件，津开环评[2015]74号“关于三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目环境影响报告表的批复”； 三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目竣工环境保护验收监测方案； 三星（天津）电池有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它批文。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目概况

三星（天津）电池有限公司（简称“三星电池公司”）成立于2015年，属中外合资企业，厂址位于天津经济技术开发区逸仙园科学工业园内，主要从事汽车用能量型动力电池在内的圆形锂离子电池的开发及生产。同年，三星电池公司投资5100万美金，租用天津三星视界有限公司院内现有车间建设《汽车用锂离子圆形电池生产新建项目》，2015年9月委托天津市环境影响评价中心完成该项目环评报告表的编制，2015年10月16日通过天津经济技术开发区环境保护局（后简称开发区环保局）批复（批复文号：津开环评[2015]74号）。

该项目租用天津三星视界有限公司车间结构为3米高单层卷曲组立车间和16米高的单层化成车间，车间总占地面积为8600m2，在租用的车间内设置2条汽车用锂离子圆形电池组装生产线进行锂离子圆形电池的物理组装过程，即将阴、阳极板、隔离膜连同专用电解液组装成圆形汽车专用电池。其他配套、公用及辅助工程、废气、废水环保设施均依托天津三星视界有限公司现有设施。该项目2015年10月开工建设，2016年1月建成并投入试运行，环评设计年产锂离子圆形电池20736万块，目前实际年产锂离子圆形电池16560万块，达到设计生产能力80%，满足环保验收对生产负荷的要求。

三星（天津）电池有限公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施有无重大变更等进行了自查，同时，对废气、污水、噪声以及固废的治理和环境保护措施是否落实到位进行了自查。2016年4月29日，开发区环保局管理科和环境监测站又赴本项目现场进行了现场踏勘和核实，认为该项目与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，采样口规范化建设符合相关技术要求，可以开展验收监测。

开发区环境监测会同验收监测协作单位----天津津滨华测检测中心有限公司编制了本项目的验收监测方案并于2016年5月4~5日进行了现场采样和监测。

二、工程分析

2.1项目工程内容

该项目租用天津三星视界有限公司车间结构为3米高单层卷曲组立车间和16米高的单层化成车间，车间总占地面积为8600m2，在租用的车间内设置2条汽车用锂离子圆形电池组装生产线进行锂离子圆形电池的物理组装过程，其他配套、公用及辅助工程、废气、废水环保设施均依托天津三星视界有限公司现有设施。本项目构筑物和公、辅工程依托情况详见表2.1-1、2.1-2：

表2.1-1                  本项目构筑物一览表

| 序号 | 项目 | 层数 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 | 平面尺寸 | 建筑物高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷曲组立车间 | 1层 | 2645 | 2645 | 66*18 | 3米 |
| 2 | 化成车间 | 1层 | 5955 | 5955 | 43*47 | 16米 |
| 总计 |  | — |  |  | -- | -- |

表2.1-2             本项目与天津三星视界有限公司依托一览表

| 类别 | 工程名称 | 数量 | 依托工程情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 卷曲组立车间 | 1 | 租赁天津三星视界有限公司现有厂房，进驻生产设备 |
|  | 化成车间 | 1 |  |
| 公用及辅助工程 | 给水工程 | — | 依托天津三星视界有限公司现有供水设施，由市政给水管网供水 |
|  | 排水工程 | — | 依托天津三星视界有限公司现有排水管网，厂区排水为雨、污、废分流制。生产、生活废水经逸仙科学工业园市政污水管网排入武清区第一污水处理厂。 与天津三星视界有限公司共用排放口。 |
|  | 供电 | — | 依托天津三星视界有限公司现有供电设施， 由市政电网供电。 |
|  | 采暖、制冷 | — | 依托天津三星视界有限公司现有锅炉房进行供热； 制冷依托天津三星视界有限公司空调设备。 |
|  | 动力 | — | 依托天津三星视界有限公司现有空压机房 |
| 储运系统 | 原辅材料 | — | 依托天津三星视界有限公司现有危险化学品仓库 |
|  | 零部件 | — | 依托天津三星视界有限公司现有备件仓库 |
| 环保工程 | 废气处理设施 |  | 依托天津三星视界有限公司现有 1#活性炭吸附装置及P1排气筒 |
|  | 污水处理站 | 1 | 依托天津三星视界有限公司现有生产 废水处理设施及生活水处理设施 |
|  | 固体废物暂存 | 1 | 依托天津三星视界有限公司固体废物暂存区域 |

2.2原辅材料消耗情况

表2.2-1                   主要原辅材料及用量

| 序号 | 原、辅材料名称 | 单位 | 年用量 | 存储方式 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 原材料——卷曲工段 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 阳极极板 | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-2 | 阴极极板 | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-3 | 隔离膜 | 卷 | 172800 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-4 | 最终胶带 | 卷 | 14400 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-5 | 面胶带 | 卷 | 28800 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-6 | 封面胶带 | 卷 | 36000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-7 | 保护胶带 | 卷 | 14400 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-8 | 阳极 Tab（端子） | 卷 | 14400 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 1-9 | 阴极 Tab（端子） | 卷 | 28800 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2. 原材料——组立工段 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | Can（镍壳） | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-2 | 绝缘板 | 卷 | 5760 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-3 | 垫圈 | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-4 | 电解液 | 桶 | 5040 | 250kg 密封桶 | 危险化学品库 |
| 2-5 | CID(电流切断安全装置） | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-6 | PTC（正温度系统安全装置） | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-7 | Cap-up（上盖） | 个 | 207360000 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-8 | 软管 | 卷 | 20736 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 2-9 | 垫片 | 卷 | 2880 | 恒温恒湿 | 备件仓库 |
| 3. 辅料 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | DMC （碳酸二甲酯） | 桶 | 1460 | 250kg铁桶 | 危险化学品库 |
| 4. 能源 |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 水 | 万m3 | 4.27 | —— | 市政供水管网 |
| 4-2 | 电 | 万度 | 5936 | —— | 天津三星视界有限公司110Kv变电站 |
| 4-3 | 压缩空气 | 万m3 | 4252 | —— | 天津三星视界有限公司厂内空压机 |
| 4-4 | 氮气 | 万m3 | 922 | —— | 外部购买 |

2.3主要生产设备

表2.3-1                本项目主要生产设备

| 所属车间 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卷曲组立车间 | 卷曲机 | CYLINDERICAL WINDER UNIT | 20 | 韩国 |
|  | 软卷移栽机 | TSJAT15R | 20 | 韩国 |
|  | 组立焊接机 | TSWD15R | 6 | 韩国 |
|  | X线检查机 | TSXML15R | 2 | 韩国 |
|  | 电池检查包装机 | TSIP15R | 1 | 韩国 |
| 化成车间 | 容量选别机 | TSRC 15R | 2 | 韩国 |
|  | 电压电流测定机 | SIROV15R | 12 | 韩国 |
|  | 充放电机 | - | 984 | 韩国 |
| 注 | “X线检查机”为依托天津三星视界有限公司设备，该设备已于2007年10月取得环评批复（津环保许可表[2007]295号 |  |  |  |

2.4项目水平衡情况

三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目产生的废水主要包括生产废水和生活废水。生产废水为纯水机排浓水、电池清洗废水，其中纯水机排浓水为清净废水，经天津三星视界有限公司总排口排放。电池清洗废水、生活废水进入天津三星视界有限公司污水处理站，处理后部分回用于厂内循环水系统补水和生活冲厕用水，剩余废水经天津三星视界有限公司厂区总排口排入市政污水管网，最终进入武清区第一污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本项目建成后废水排放总量为36.5t/d，合计13140t/a，本项目水平衡图如下3.6-1：

生活用水

纯水制

造系统

生产清

洗工段

损耗9.0

75.8

污水处理站

武清第一污水处理厂

损耗7.6

68.2

27.6

36.6

用水量121.3

84.7

再生水

处理设施

回用于天津三星世界有限公司

纯水机组排浓水8.9

36.5

图2.4-1 本项目水平衡图（t/d）

68.2

三、锂离子圆形电池组装生产线工艺流程

锂离子圆形电池组装工艺是物理组装过程，是将阴、阳极板与隔离膜组装成电池的过程，具体工艺流程图见下图3.1-1：

图3.1-1  圆形电池组装工艺流程及产污节点示意图

四、污染物治理及排放分析

4.1废气污染物排放分析

本项目生产过程中产生的废气为电解液注入工段产生的电解液注入废气，电解液主要成分为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯和碳酸丙烯酯，以非甲烷总经计，依托进入天津三星视界有限公司现有的1#活性炭吸附装置进行处理后经由1根15m高排气筒有组织排放。本次验收在该活性碳吸附装置进、出口进行连续两个周期非甲烷总烃的排放监测。

4.2废水污染物排放分析

三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目产生的废水主要包括生产废水和生活废水。生产废水为纯水机排浓水、电池清洗废水，其中纯水机排浓水为清净废水，经天津三星视界有限公司总排口排放。电池清洗废水、生活废水进入天津三星视界有限公司污水处理站，处理后部分回用于厂内循环水系统补水和生活冲厕用水，剩余废水经天津三星视界有限公司厂区总排口排入市政污水管网，最终进入武清区第一污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本次验收在依托天津三星视界有限公司污水处理站进、出口W进、W出（即厂区污水总排口）进行pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类等项目处理效率及排放验收监测。

4.3噪声污染产生、治理、排放分析

本项目噪声源主要为卷曲机、焊接机等设备运行时产生的噪声，已采取建筑物隔声、距离衰减等降噪措施。本次验收对本项目邻近的东侧厂界进行昼、夜间厂界噪声排放监测。项目其他厂界与天津三星视界有限公司相邻（实体墙相接）。

4.4固废产生及处置措施分析

（1）危险废物

该项目产生的危险废物包括废电解液、废油，合计产量5.6t/a，全部密封包装，在厂区内的危废库房内暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置，危险废物处置明细见表4.4-1。

表4.4-1                   危险废物处置明细表

| 危废名称 | 主要成分 | 类别 | 数量（t/a） | 形态 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电解液 | 氢氟酸 | HW42废有机溶剂 | 5 | 液 | 全部委托 天津合佳威立雅环境服务有限公司处置 |
| 废油 | 油 | HW08废矿物油 | 0.6 | 液 |  |
| 危废产生量合计 | / | / | 5.6 | 液 |  |

（2）一般工业固废

该项目产生的一般工业固废包括废包装材料400t/a、电池不合格品200t/a，废包装材料由供货商回收，电池不合格品交泰鼎（天津）环保科技有限公司回收处理。

（3）生活垃圾

该项目生活垃圾产生量为60.8t/a，委托逸仙园市容部门外运处置。

该项目固废产生量合计666.4t/a，经采取危废委托处置、一般固废回收处理、生活垃圾清运处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

五、环评批复要求

你公司所报“三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目”（以下简称该项目）环境影响报告表收悉，经审核后批复如下：

一、根据该项目完成的环境影响报告表结论及技术评审意见（津开环评审意见[2015]006号），同意在开发区逸仙科学工业园所选地址（庆玲大路1号，天津三星视界有限公司厂区内）进行“汽车用锂离子圆形电池生产”项目（总占地面积为8600m2）建设。该项目租用天津三星视界有限公司院内现有车间，建设2条汽车用锂离子圆形电池组装生产线，本项目仅进行锂离子圆形电池的组装，不进行极板、电解液等的生产，预计年产锂离子圆形电池20736万块/年。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的说明报告。我局将该项目环评报告表全本信息在我局政务网上进行了公示。

三、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施，其中应重点落实以下内容：

（一）该项目产生的电解液注入废气依托三星视界有限公司现有的1#活性炭吸附装置进行处理，排放标准执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）排放限值。

（二）该项目生活污水和生产废水依托三星视界有限公司污水处理站进行处理，出水经污水站排放口达标排放，一并执行排放标准为《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）。

（三）该项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

（四）该项目投产后产生的危险废物（废电解液、废机油等）应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或综合利用。

四、该项目建成后，大气污染物排放总量为非甲烷总烃1.40t/a；排入市政管网的水污染排放总量为化学需氧量0.91吨/年、氨氮0.23吨/年，经武清第一污水处理厂处理和削减后排入环境的污染物排放总量为化学需氧量0.91吨/年、氨氮0.23吨/年。

五、根据报告表分析，该项目所涉及的危险物质均未超过《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中规定的临界量，该项目无重大危险源。为避免事故状态下产生次生、伴生环境影响和环境污染，该项目风险防范设施均依托现有天津三星视界有限公司的各项事故防范及应急处理措施。

六、根据《关于加强涉及重金属污染物的建设项目环评审批工作的通知》（津环保管[2011]232号）、《关于进一步明确涉及重金属污染物建设项目环境影响评价文件有关事项的通知》（津环保管[2012]2号）要求，经报告表分析该项目无重金属污染物排放。涉及的辐、放射内容应在履行相应辐射审批手续后方可投入使用。

七、根据《天津市建设建设项目环境保护管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，该项目投入试生产或试运行十五日内，到我局履行备案手续。投入试生产之日起3个月内，报我局履行环境保护设施竣工验收手续。

八、该项目报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

九、根据建设单位提供的相关协议内容，该项目废水、废气均纳入天津三星视界有限公司污水处理站及废气治理设施进行处理，有天津三星视界公司承担废气、废水排放达标责任。

六、环评批复建设落实情况

（1）现场核查该项目生产过程中产生的废气为电解液注入工段产生的电解液注入废气，电解液主要成分为碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯和碳酸丙烯酯，以非甲烷总经计，依托进入天津三星视界有限公司现有的1#活性炭吸附装置进行处理后经由1根15m高排气筒有组织排放。

（2）现场核查核实三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目产生的废水主要包括生产废水和生活废水。生产废水为纯水机排浓水、电池清洗废水，其中纯水机排浓水为清净废水，经天津三星视界有限公司总排口排放。电池清洗废水、生活废水进入天津三星视界有限公司污水处理站，处理后部分回用于厂内循环水系统补水和生活冲厕用水，剩余废水经天津三星视界有限公司厂区总排口排入市政污水管网，最终进入武清区第一污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。

（3）现场核查该项目产生的危险废物包括废电解液、废油，全部密封包装，在厂区内的危废库房内暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。

（4）该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。

七、验收监测执行的排放标准

7.1废气验收执行标准

表7.1-1                废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 锂电池 |  |
| 非甲烷 总烃 | 50 | 15m | / | 电池工业污染物排放标准 GB 30484-2013表5 新建企业大气污染物排放限值 锂电池 |
| 注：“/”表示GB 30484-2013执行标准中未对该项目作限制。 |  |  |  |  |

7.2废水验收执行标准

表7.2-1               废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值mg/L（pH除外） | 执行依据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 电池工业污染物排放标准 GB 30484-2013 表2新建企业水污染物排放限值 间接排放 |
| 悬浮物 | 140 |  |
| 化学需氧量 | 150 |  |
| 生化需氧量 | / |  |
| 氨氮 | 30 |  |
| 总磷 | 2.0 |  |
| 动植物油类 | / |  |
| 注 | “/”表示GB 30484-2013执行标准中未对该项目作限制。 |  |

7.3厂界噪声排放执行标准

表7.3-1                厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界 | 3类区 | 昼间65、夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） |

八、验收监测内容

8.1 废气验收监测内容

表8.1-1                    废气验收监测内容

| 污染位置 | 测点位置 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电解液注入工序 | 活性炭处理设施进、出口 | 非甲烷总烃 | 采样2周期，3次/周期 |

表8.1-2                   废气验收监测分析方法

| 监测项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 非甲烷 总烃 | 气袋采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04mg/m3 |

8.2废水验收监测内容

表8.2-1                      废水监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进口W进 | 2 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、 氨氮、总磷、动植物油类 | 采样2周期 3次/周期 |
| 污水处理站出口W出（即厂区废水总排放口） |  |  |  |

表8.2-2                 废水总排放口废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 氨氮 | 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 | 酸式滴定管 | 0.05mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 红外分光测油仪 | 0.04mg/L |

8.3噪声验收监测内容

表8.3-1                  厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界界外1米处设1个测点， 共1个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测2周期， 每周期昼间2次、夜间监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

N

配电

环境班

厂                   区                   路

厂

区

路

动   力   栋

管理栋

2#

电池芯生产

车间

聚合物二科车间

一号门

极板

极板

动   力   栋

仓库

二号门口

预  留  地

原材料仓库

职工健身房

本项目

●◎

废旧电池处理间

庆

龄

大

路

废气处理设施出口

天津三星视界有限公司

废气处理设施进口

★

★

污水处理设施出口

污水处理设施入口

▲

S1

8.4验收监测位置图

说明：★废水采样点

●工业废气（有组织）进口采样点

◎工业废气（有组织）出口采样点

▲厂界噪声监测点

图8.4-1  验收监测点位图

九、验收监测结果

9.1废气有组织排放验收监测结果，见表9.1-1、9.1-2

表9.1-1                废气排放验收监测结果         （排放浓度mg/m3）

| 监测点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 活性炭废气处理设施进口 | 非甲 烷总烃 | 排放浓度 | 19.7 | 8.71 | 22.2 | 20.5 | 29.2 | 19.4 | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.58 ×10-1 | 6.84 ×10-2 | 1.66 ×10-1 | 1.66 ×10-1 | 2.23 ×10-1 | 1.45 ×10-1 | / | / |
| 活性炭废气处理设施出口 | 非甲 烷总烃 | 排放浓度 | 3.06 | 2.57 | 3.00 | 2.02 | 6.88 | 3.24 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.02 ×10-2 | 1.58 ×10-2 | 1.98 ×10-2 | 1.32 ×10-2 | 4.42 ×10-2 | 2.15 ×10-2 | / | / |
| 注 | 活性炭处理设施出口非甲烷总烃排放浓度执行《电池工业污染物排放标准GB 30484-2013表5 新建企业大气污染物排放限值 锂离子/锂电池》，该标准未对排放速率做出限制规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.1-2            废气处理设施处理效率统计结果

| - 监测点位 | - 监测 - 因子 | - 监测位置 | - 监测频次 | - 第一周期排放速率 | - 第二周期排放速率 | - 处理效率范围（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭废气处理设施进口、出口 | - 非甲烷 - 总烃 | 废气处理 - 设施进口 | - 第1次 | 1.58×10-1 | 1.66×10-1 | - 76.9%~ - 92.0% |
|  |  |  | - 第2次 | 6.84×10-2 | 2.23×10-1 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 1.66×10-1 | 1.45×10-1 |  |
|  |  | 废气处理 - 设施出口 | - 第1次 | 2.02×10-2 | 1.32×10-2 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 1.58×10-2 | 4.42×10-2 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 1.98×10-2 | 2.15×10-2 |  |

9.2废水验收监测结果，见表9.2-1

表9.2-1          污水处理站进口水质监测结果    （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 污水处理 站进口W进 | pH | 2016.5.4 | 7.08 | 6.99 | 7.03 | / |
|  |  | 2016.5.5 | 7.11 | 7.06 | 7.00 | / |
|  | 化学需 氧量 | 2016.5.4 | 106 | 142 | 131 | 126 |
|  |  | 2016.5.5 | 114 | 122 | 138 | 125 |
|  | 生化需 氧量 | 2016.5.4 | 31.8 | 42.5 | 40.6 | 38.3 |
|  |  | 2016.5.5 | 34.2 | 36.6 | 43.2 | 38.0 |
|  | 氨氮 | 2016.5.4 | 6.82 | 6.62 | 7.19 | 6.88 |
|  |  | 2016.5.5 | 7.31 | 7.19 | 7.11 | 7.20 |
|  | 总磷 | 2016.5.4 | 0.52 | 0.41 | 0.50 | 0.48 |
|  |  | 2016.5.5 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
|  | 悬浮物 | 2016.5.4 | 78 | 67 | 81 | 75.3 |
|  |  | 2016.5.5 | 61 | 63 | 69 | 64.3 |
|  | 动植 物油类 | 2016.5.4 | 0.17 | 0.16 | 0.32 | 0.22 |
|  |  | 2016.5.5 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.28 |

表9.2-2          污水处理站出口水质监测结果     （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测位置 | 监测 项目 | 监测周期 （日期） | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标准限值 | 各周期日均 值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 污水 处理 站 出口W出（即厂区总排口） | pH | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 7.27 | 7.29 | 7.30 | / | 6.0~9.0 | 达标 |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 7.29 | 7.31 | 7.30 | / | 6.0~9.0 | 达标 |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | / | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 7 | 8 | 7 | 7 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 7 | 8 | 7 | 7 | 140 | 达标 |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 7 | 8 | 7 | 7 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 7 | 8 | 7 | 7 | 140 | 达标 |
|  | 化学 需氧量 | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 14 | 11 | 9 | 11 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 14 | 11 | 9 | 11 | 150 | 达标 |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 11 | 9 | 10 | 10 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 11 | 9 | 10 | 10 | 150 | 达标 |
|  | 生化 需氧量 | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 3.9 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 0.599 | 0.193 | 0.102 | 0.298 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 0.599 | 0.193 | 0.102 | 0.298 | 30 | 达标 |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 0.468 | 0.336 | 0.085 | 0.296 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 0.468 | 0.336 | 0.085 | 0.296 | 30 | 达标 |
|  | 总磷 | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 2.0 | 达标 |
|  | 动植 物油类 | 2016.5.4 | 实际监测排放浓度 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2016.5.5 | 实际监测排放浓度 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | / | / |
|  |  |  | 基准排水量排放浓度 | / | / | / | / | / | / |
| 附注 |  | 关于用作达标判定的“基准排水量排放浓度”的换算： *三星（天津）电池有限公司年生产360天，电池日产量为46万块，合计年产电池16560万块。 *按照《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013表2规定的现有企业单位产品基准排水量进行计算，全厂电池产品的单日基准排水量应为：0.8t/万只×46万只/d=36.8t/d； *该公司目前实际废水日排放量为36.5t/d。因此该废水处理站系统出口（即厂区总排放口）处污染物“实际监测排放浓度”应乘以换算系数（折算系数=36.5÷36.8=0.99），得出“基准排水量排放浓度”作为判定排放浓度是否达标的依据，当折算系数≤1时，不进行基准排水量排放浓度计算； *本次折算系数≤1，故均不进行基准排水量排放浓度计算； *本次验收废水处理站系统出口（即厂区总排放口）动植物油类、生化需氧量GB30484-2013未做限值要求，pH无量纲，均不进行“基准排水量排放浓度”换算。 |  |  |  |  |  |  |  |

表 9.2-3             污水处理设施处理效率统计结果

| 监测 周期 | 监测 日期 | 监测 项目 | 监测结果（mg/L） |  | 废水处理 效率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水处理设施进口 | 污水处理设施出口 |  |
| 第一处理 周期废水 处理效率 | 2016年 5月4日 | 悬浮物 | 75.3 | 7 | 90.7 |
|  |  | 化学需氧量 | 126 | 11 | 91.3 |
|  |  | 生化需氧量 | 38.3 | 3.2 | 91.6 |
|  |  | 氨氮 | 6.88 | 0.298 | 95.7 |
|  |  | 总磷 | 0.48 | 0.03 | 93.8 |
|  |  | 动植物油类 | 0.22 | 0.08 | 63.6 |
| 第二处理 周期废水 处理效率 | 2016年 5月5日 | 悬浮物 | 64.3 | 7 | 89.1 |
|  |  | 化学需氧量 | 125 | 10 | 92.0 |
|  |  | 生化需氧量 | 38 | 2.8 | 92.6 |
|  |  | 氨氮 | 7.20 | 0.296 | 95.9 |
|  |  | 总磷 | 0.70 | 0.04 | 94.3 |
|  |  | 动植物油类 | 0.28 | 0.08 | 71.4 |

9.3厂界噪声排放监测结果

表9.3-1                   厂界噪声监测结果              单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 昼间 | 58 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 昼间 | 57 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 52 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

9.4污染物排放总量核算

根据该项目环境影响评价批复污染物排放总量控制指标，本次验收确定的总量控制污染因子为：废气中非甲烷总烃、废水排放量、化学需氧量、氨氮、固体废物年排放总量。

（1）废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式： Gi=Ci×N×10-3×J

式中：Gi—本期污染物排放总量（吨/年）；Ci—处理设施出口污染物排放速率（千克/小时）；N—全年计划生产时间（小时/年）；J-排气分配系数=0.23

说明：本项目和天津三星视界有限公司电池生产工艺使用相同电解质溶液，电解液注入时废气挥发逸散过程类似，最终两个工厂的废气进入同一个设施治理。由于本项目废气的排放管线布置在车间夹层中，无法独立监测排放风量，只能监测排放总量（本期+三星视界）。鉴于此，计算本期废气产生量，只能根据两个工厂挥发性电解质的使用量估算本期排放量的权重。本期电解质使用量为1500kg/d，三星视界电解质使用量为5000kg/d。因此，本期排放废气的分配系数 J=1500/（1500+5000）=0.23

表9.4-1                   废气污染物排放总量核算表

| 污染物 | 设施出口排放浓度(mg/m³) | 设施出口排放速率(Kg/h) | 设施年时基数(h) | 设施出口年排放总量(t/a) | 排气分配系数(J) | 本期工程排放总量(t/a) | 本期核定排放总量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 3.46 | 2.24×10-2 | 8600 | 0.19264 | 0.23 | 0.044 | 1.4 |

（2）废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式

Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi: 污染物排放总量（吨/年）

Ci: 污染物排放浓度（毫克/升）

Q：废水年排放量（吨/年）

表9.4-2                污水污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程排放浓度 （mg/L） | 本期工 程排放 总量 （t/a） | 本期工程核定排放总量（t/a） | 全厂实际排放总量(t/a) | 全厂核定排放总量（t/a） | 区域平衡替代本期工程削减量（t/a） | 排放增 减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | / | 13140 | 15200 | 13140 | 15200 | 0 | +13140 |
| 化学 需氧量 | 10 | 0.13 | 0.91 | 0.13 | 0.91 | 0 | +0.13 |
| 氨氮 | 0.297 | 0.0039 | 0.23 | 0.0039 | 0.23 | 0 | +0.0039 |

区域平衡替代削减量的计算

三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目建成后废水排放总量13140吨/年，出厂废水排至武清区第一污水处理厂，该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。本项目厂区废水总排放口中化学需氧量、氨氮出厂排放浓度均低于上述一级B标准值。因此区域平衡替代本项目废水化学需氧量、氨氮的削减量为0。

9.4.3 固体废物排放总量

（1）固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（5.6+600+60.8）×10-4万t /a

=0.06664万t/a

（2）固废处置总量

G处置量=0.06664万t /a

（3）固废排放总量

G排放量=0万t /a

十、验收监测结论

三星（天津）电池有限公司汽车用锂离子圆形电池生产新建项目投资5100万美金，租用天津三星视界有限公司院内现有车间建设2条汽车用锂离子圆形电池组装生产线，目前生产负荷为圆形电池16560万块/年，达到设计生产能力80%，满足环保验收对生产负荷的要求。本项目废水、废气处理依托天津三星视界有限公司废气、废水处理设施处理。

一、本次验收项目试生产期间，开发区环保局管理科组织企业对本期建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等进行了逐一核实、自查。企业完成自查工作后，开发区环保局管理科与环境监测站一道赴项目现场进行了确认，认为该项目建设内容与环评报告阶段的建设内容基本符合，环境保护设施建设符合环评批复要求，环境保护设施运行正常，固体废物存放、处置、转移规范，负荷环保相关法规要求，采样口规范化建设完备。

二、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果如下：

1、废气（本项目+天津三星视界有限公司）

活性炭吸附装置出口排放的非甲烷总烃废气排放浓度两周期监测最大值为6.88mg/m3符合《电池工业污染物排放标准GB 30484-2013表5 新建企业大气污染物排放限值 锂离子/锂电池》排放标准限值要求。

2、废水（本项目+天津三星视界有限公司）

本次验收项目废水全部汇总后从天津三星视界有限公司厂区废水总排口（即污水处理站出口W出）排放，该总排口废水各项监测值分别是pH7.27—7.30、悬浮物7mg/L、化学需氧量11mg/L、生化需氧量3.2mg/L、氨氮0.298mg/L、总磷0.04mg/L、动植物油类0.08mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲；其他项目均为监测结果日均最大值，因该项目单日实际废水排放量与单日基准排水量之间的折算系数小于1，无须对废水排放浓度监测结果进行基准排水浓度折算，应直接用实际监测浓度进行废水排放达标评定）满足国家标准《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013间接排放限值（生化需氧量、动植物油类GB30484-2013未做限值要求除外）。

3、噪声

厂界噪声排放昼间最大值59分贝、夜间最大值52分贝，分别满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间、夜间噪声排放标准限值要求。

4、污染物排放总量

本项目废气排放总量为0.044 t/a，满足环评批复要求。

废水中化学需氧量出厂排放总量0.13t/a（即环境排放增加量）、氨氮出厂排放总量0.0039t/a（即环境排放增加量），满足环评批复要求。