建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津悦龙科技有限公司年产5000万只发光管、800万套发光砂、 200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津悦龙科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津经济技术开发区逸仙科学工业园亨运路2号 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 玩具制造C2440 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶、 600万瓶儿童玩具泡泡水及50万个电子气球。 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产4000万只发光棒（标准棒）、600万瓶儿童玩具泡泡水。 |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 本项目职工定员279人，单班工作制， 每班工作8h，年工作260d，设备年运行时间1872h。 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年7月 | 环评报告编制单位 |  | 天津市环境影响评价中心 |  |  |
| 环评批复时间 | 2015年8月5日 | 环评报告表审批单位及环评批复文号 |  | 天津经济技术开发区环境保护局，津开环评[2015]59号 |  |  |
| 试生产时间 | 2015年12月 | 现场监测时间 |  | 2016年8月4 ~5日 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 |  | 天津鼎唯装饰有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 540万元 | 实际环保投资 | 95万元 |  | 比例 | 17.59% |

一、前言

天津悦龙科技有限公司是一家外商独资企业，主要生产和销售化学发光管及其相关制品。2015年，天津悦龙科技有限公司投资540万元（其中，环保投资95万元，占17.59%）利用原鹏思特（天津）实业有限公司厂房建设《天津悦龙科技有限公司年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水项目》，该项目占地面积63119m2，总建筑面积21603m2，改建的厂房内主要包括注塑/吹塑车间、发光管生产、装配车间、包装车间、泡泡水生产车间、仓库区等。

天津悦龙科技有限公司于2015年7月委托天津市环境影响评价中心编制完成环境影响报告表，2015年8月5日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评[2015]59号）。该公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺无重大变更，环境保护措施是否落实单位等进行了自查。开发区环保局管理科又于2016年4月赴现场进行了核实，认为： “该项目实际建设内容与环评及补充报告内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测”。天津经济技术开发区环境保护监测站（后简称开发区监测站）协同本项目监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”于6月30日赴现场进行踏勘，编制了验收监测方案。

依据初步设计，本项目计划“年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水及50万个电子气球”，由于市场需求的变化，实际年产4000万只发光棒（标准棒）、600万瓶儿童玩具泡泡水。为客观评价本项目正常运行时的环境影响，验收监测期间企业集中安排订单生产，涉及产污环节的设备（注塑机、吹塑机、热熔机等）全部满负荷运转，满足验收监测要求。天津津滨华测产品检测中心有限公司依据验收监测方案，于2016年08月4、5日现场采样监测。

二、监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《天津悦龙科技有限公司年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水项目环境影响报告表》天津市环境影响评价中心，2015年7月；

●天津经济技术开发区环境保护局文件，津开环评[2015]59号“关于天津悦龙科技有限公司年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水项目环境影响报告表的批复”；

●天津悦龙科技有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

三、工艺及产排污分析

3.1 工艺分析

（1）发光管工艺

燃料

邻苯二甲酸二甲酯

草酸酯厂

溶解配制A组分

聚乙二醇		厂

双氧水

邻苯二甲酸二甲酯

溶解配制B组分

S1、G1

S2

灌封玻璃管

S3

洗涤

W1

A组分玻璃管成品

灌封塑料管

成品包装		厂

S4

图3.1-1 发光管生产工艺流程图

发光管工艺流程简述：①将邻苯二甲酸二甲酯、染料和草酸酯在配制罐中溶解配制成A组分。A组分配制过程仅为加热溶解过程，无化学反应，加热温度不超过150℃。过程结束前加入滤料分子筛氧化铝吸附残余水分，过滤后的滤液即为A组分，A组分配制过程使用2个500L和1个200L电加热不锈钢配制罐。②将邻苯二甲酸二甲酯、双氧水和聚乙二醇在配制罐中溶解配制成B组分。该过程是一个常温溶解过程，加入的所有物质形成均一相后即为B组分，整个过程无化学反应，没有废物生成。③将A组分灌入玻璃管中并密封。根据玻璃管的管径，采用负压抽入或正压灌注方式将A组分灌入玻璃管，然后在自动封口机进行玻璃管封口，封口采用天然气和氧气混合火焰，天然气用量约25m3/h。④用水将A组分玻璃管清洗干净。洗涤使用超声波清洗机在洗涤剂水溶液中进行，然后用自来水漂洗。⑤将洗净的A组分玻璃管烘干即为成品A组分玻璃管。玻璃管烘干在电热鼓风烘箱中完成。⑥将成品A组分玻璃管放入塑料管并灌入B组分密封即为发光管。根据塑料管的管径，采用负压抽入或正压灌注方式将B组分注入塑料管中。塑料管采用热熔焊接方式密封，由电热装置提供所需热量。塑料管为PE材质。⑦将发光管包装成销售包装和运输包装。发光管零售包装采用铝箔袋包装，热压封口；运输包装为瓦楞纸箱，压敏胶带封箱。

（2）泡泡水工艺

十二烷基硫酸钠

S5

S6

甘油

水

尼泊金甲酯

配制泡泡水

灌装泡泡水

成品包装

尼泊金丙酯

图3.1-2 泡泡水生产工艺流程图

泡泡水工艺流程简述：①将水、十二烷基硫酸钠、甘油和尼泊金甲酯/尼泊金丙酯在配制罐中搅拌至完全溶解，即成泡泡水。此过程为常温溶解过程，没有化学反应进行。在400L不锈钢配制罐中制成均一相水溶液即可。 ②在灌装生产线上用灌装机将泡泡水灌装入相应塑料瓶中，手工上盖，电热感应封口、贴标机贴标签。③将瓶装泡泡水包装入库。上述生产工艺过程中会有少量固体废物产生，其中S5废塑料瓶、S6废弃包装材料。

（3）塑料包装物生产工艺

本项目包装所用的塑料管和塑料瓶部分由企业自行生产，主要工艺为注塑、吹塑及塑料管热熔工序，原料为聚乙烯颗粒（PE），加热温度在150℃左右，经注塑机简单注塑即可成型，其中注塑工艺使用电加热，冷却方式为循环水冷却。上述生产工艺过程中注塑、吹塑及塑料管热熔封口工序会有少量废气产生，主要污染因子为VOCs。通过设备上方集气罩收集后排放。

3.2主要污染物及治理措施

表3.2-1             主要污染物及治理措施一览表

| 污染物类别 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理措施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑、吹塑车间 | 注塑、 吹塑工序 | VOCs | 集气管路收集 | 经1根15m高 排气筒P1排放 |
|  | 发光管生产车间 | 塑料管 热熔工序 | VOCs | 集气管路收集 | 经1根15m高 排气筒P2排放 |
|  | / | 食堂 | 饮食业油烟 | 油烟净化器 | 外排 |
| 废水 | 员工 日常生活 | 生活污水 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类 | 经隔油池、 化粪井处理 | 生活污水（排放量6750t/a）经隔油池、化粪井处理后与循环冷却水（排放量13637t/a）、玻璃管清洗废水（排放量2250t/a）汇总由厂区废水总排放口进入武清第一污水处理厂处理。 |
|  | 发光管生产车间 | 玻璃管 清洗废水 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂1） | / |  |
|  | 塑料包装物 生产工艺 | 循环冷却水1） | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | / |  |
| 噪声 | 注塑、吹塑车间、发光管生产车间 | 注塑机、搅拌机、离心风机、泵类、空压机等 | 机械噪声，源强75~90dB（A） | 采取消声减振、墙体隔声及距离衰减等措施2） | 直接排放 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 发光管 生产工艺 | 废分子筛20t/a | 集中收集暂存 | 合计产生量39.5t/a，委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置 |
|  |  |  | 罐体清洗废水10t/a | 集中收集暂存 |  |
|  |  |  | 不合格品（废荧光棒、废荧光液）9.5t/a | 集中收集暂存 |  |
|  |  | 发光管生产工艺、泡泡水生产工艺及塑料包装物生产工艺 | 废玻璃管 | 集中收集暂存 | 合计产生量 20t/a，物资回收 部门回收利用 |
|  |  |  | 废塑料管 | 集中收集暂存 |  |
|  |  |  | 废包装材料 | 集中收集暂存 |  |
|  |  |  | 废铝箔袋 | 集中收集暂存 |  |
|  |  |  | 废塑料瓶 | 集中收集暂存 |  |
|  | 维修组区 | 设备维修 | 维修碎屑 | 集中收集暂存 |  |
|  | 厂区员工 | 员工生活办公 | 生活垃圾 | 集中收集暂存 | 8t/a，由环卫部门 定期清运 |
| 注：1）本项目原计划建设的冷却水循环系统尚在建设中，同时玻璃管清洗使用大量洗涤剂，环评中未作评价，在本次验收监测中增加阴离子洗涤剂检测项目，水平衡情况详见下图3.3-1。 2）悦龙科技北侧设备的噪声较大，与之相邻的天津广宇电子有限公司在该侧的设备噪声也很大，噪声互为干扰，为此，天津悦龙科技有限公司与天津光与电子有限公司签订了厂界噪声互不投诉协议，本次验收监测不对北侧厂界噪声进行监测和评价。 |  |  |  |  |  |

3.3水平衡图

损耗750

6750

7500

生活用水

化粪池

损耗250

2250

2500

22637

武清区第一污水处理厂

清洗用水

损耗1363

13637

15000

循环冷却水

27650

自来水

损耗2500

2500

绿化用水

损耗5.0

20

25

罐体清洗用水

委托处理

125

125

配料用水

进入产品

3.3-1 水平衡图（单位：m3/a）

四、执行的排放标准

4.1废气污染物排放标准

表4.1-1                  有组织废气排放标准及限值

| 序号 | 排放 位置 | 污染 因子 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放高度（m） | 二级 |  |
| 1 | 注塑、吹塑工序 废气排放口P1 | VOCs | 50 | 15 | 0.8* | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB12/524-2014）表2塑料制品制造 |
| 2 | 塑料管热熔工序废气排放口P2 |  |  |  |  |  |
| 注：“*”P1、P2排气筒的高度未超过周边200米范围内其他企业5米以上，依据DB12/524-2014，其有组织排放速率限值应在相应速率限值的基础上再严格50%。 |  |  |  |  |  |  |

4.2废水污染物排放标准

表4.2-1                  废水排放标准及限值

| 序号 | 排放位置 | 污染因子 | 标准限值mg/L（PH除外） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水总排放口W总 | pH值 | 6～9 | 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准限值 |
| 2 |  | 悬浮物 | 400 |  |
| 3 |  | 化学需氧量 | 500 |  |
| 4 |  | 氨氮 | 35 |  |
| 5 |  | 总磷 | 3.0 |  |
| 6 |  | 动植物油类 | 100 |  |
| 7 |  | 阴离子表面活性剂* | 20 |  |

*本项目玻璃管清洗时使用大量洗涤剂，环评中未作评价，在本次验收监测中增加了阴离子洗涤剂检测项目。

4.3噪声排放标准

表4.3-1                    噪声执行标准

| 序号 | 监测位置* | 污染因子 | 区域类别 | Leq标准值 dB(A) | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界 噪声 | 3类 昼间 | 昼间65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 |  |  |  |  |

*悦龙科技北侧设备的噪声较大，与之相邻的天津广宇电子有限公司在该侧的设备噪声也很大，噪声互为干扰，为此，天津悦龙科技有限公司与天津光与电子有限公司签订了厂界噪声互不投诉协议，本次验收监测不对北侧厂界噪声进行监测和评价。

五、监测方案

5.1监测点位示意图

N

门

◎P2

★

P1◎

二期生产车间

一期生产车间

办公楼

空       地

天津悦龙科技有限公司

说明：★废水采样点

◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

▲1#

▲2#

3#▲

注塑/吹塑车间

包装车间

成品/半成品/材料仓库

配

料组区

洗管组区

封管组区

热熔组区

泡泡水车间

图5.1-1 监测位置图

5.2监测方案

表5.2-1                   有组织废气监测方案

| 序号 | 产污位置 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑车间 注塑、吹塑工序 | 废气排放口P1 | VOCs | 2 | 3次/周期 |
| 2 | 发光管生产车间 塑料管热熔工序 | 废气排放口P2 | VOCs | 2 | 3次/周期 |

表5.2-2                     废水监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区废水 总排放口W总 | pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、阴离子表面活性剂 | 2 | 2次/周期 |
| 注 | 玻璃管清洗使用大量洗涤剂，因此污染物评价指标增加环评以外阴离子表面活性剂。 |  |  |  |

表5.2-3                     噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 | 每周期昼间上、下午各监测1次。 |
| 2 | 南侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 |  |
| 3 | 西侧厂界界外1米处 | 厂界噪声 | 2 |  |
| 注 | *悦龙科技北侧设备的噪声较大，与之相邻的天津广宇电子有限公司在该侧的设备噪声也很大，噪声互为干扰，为此，天津悦龙科技有限公司与天津光与电子有限公司签订了厂界噪声互不投诉协议，本次验收监测不对北侧厂界噪声进行监测和评价。 |  |  |  |

5.3监测标准及依据

表5.3-1                   废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量* |
| VOCs | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996） | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014） | / |
| 注* | VOCs中每一项指标均对应一个检出限，本表中未一一列出。 |  |  |

表5.3-2                   废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光 光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 可见分光 光度计 | 0.01mg/L |
| 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 红外测油仪 | 0.04mg/L |
| 阴离子 表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 可见分光 光度计 | 0.05mg/L |

表5.3-3                     噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

5.4质量控制

5.4.1监测期间的工况控制

验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计产能的75%以上运行。

5.4.2采样和现场监测的质量控制

1. 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；2. 废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157 -1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；3. 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；4. 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质控要求；5. 现场监测涉及的所有采样设备和监测仪器均进行了定期检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；6. 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

5.4.3实验室内的质量控制

实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质控要求实施。

5.4.4数据处理的质量控制

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，监测报告经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

六、环评批复落实情况

6.1环评批复落实情况

表6.1-1  天津经济技术开发区环保局环评批复要求及建设落实情况对照表

| 序号 | 类别 | 天津经济技术开发区环保局环评批复要求及建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| 一 | 工程建设内容 | 根据该项目完成的报告表及函审意见，同意在开发区逸仙科学工业园所选地址（亨通路4号）建设“年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水”项目（以下简称该项目）。该项目利用现有厂区内已建成的联合生产车间、仓库区、包装车间、配料组区等，购置并安装生产发光管、发光砂、发光胶、泡泡水等所需要的相关设备。该项目总投资620.43万元，其中环保投资90万元，约占总投资14.5%。 | 现场检查核实：实际总投资540万元，环保投资95万元，占总投资17.59%，实际年产4000万只发光棒（标准棒）、600万瓶儿童玩具泡泡水，至今没有发光砂、发光胶订单，没有生产。 |
| 三 （一） | 废气 | 该项目生产车间不得设计安装侧墙排风系统（轴流风机），该项目注塑、吹塑、热熔及配料工序产生的VOCs分别经两根15m排气筒排放。其执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准限值。 | 与批复一致 |
| 三 （二） | 废水 | 该项目产生废水主要包括，生活污水、循环冷却水、玻璃管清洗废水及清洗废水。其执行天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准 | 本项目原计划建设的冷却水循环系统尚在建设中，冷却水直排 |
| 三 （三） | 噪声 | 该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 | 与批复一致 |
| 三 （四） | 固体废物 | 该项目投产后产生的危险废物须妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或进行综合利用。 | 本项目至今没有发光砂和发光胶订单，因此也未产生相关固废。其他与批复一致 危废委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。 |
| 三 （五） | 环境风险 | 为避免事故状态下产生次生、伴生环境影响和环境污染，该项目须严格落实报告表提出的各项事故防范及应急处理措施。 | 与批复一致 |
| 三 （六） |  | 根据报告表分析，该项目所涉及的危险物质均未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量，该项目无重大危险源。 | 与批复一致 |
| 四 | 总量 | 该项目建成后水污染物排放量为：化学需氧量4.6t/a、氨氮0.32t/a，废水经武清区第一污水处理厂处理削减后，排入环境总量为化学需氧量0.55t/a，氨氮0.072t/a。 | 该项目水污染物排放量为：化学需氧量2.67t/a、氨氮0.15t/a，经武清区第一污水处理厂处理削减后，排入环境总量为化学需氧量1.36t/a，氨氮0.15t/a。 |

七、监测结果

7.1废气监测结果

表7.1-1           VOC单组分监测结果表  （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 注塑、吹塑工序废气排放口P1 | 正丁醇 | 排放浓度 | 1.58×10-2 | 1.55×10-2 | 2.00×10-2 | 1.33×10-2 | 1.30×10-2 | 9.81×10-3 |
|  |  | 排放速率 | 8.29×10-5 | 8.91×10-5 | 1.28×10-4 | 7.52×10-5 | 7.34×10-5 | 5.59×10-5 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 6.46×10-2 | 6.15×10-2 | 3.23×10-2 | 7.13×10-1 | 6.07×10-1 | 5.21×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 3.40×10-4 | 3.54×10-4 | 2.06×10-4 | 4.04×10-3 | 3.44×10-3 | 2.97×10-3 |
|  | 乙酸正丁酯 | 排放浓度 | 2.18×10-2 | 2.33×10-2 | 1.49×10-2 | 1.47×10-1 | 1.22×10-1 | 1.09×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.15×10-4 | 1.34×10-4 | 9.50×10-5 | 8.36×10-4 | 6.91×10-4 | 6.20×10-4 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 4.64×10-2 | 4.31×10-2 | 1.09×10-1 | 1.70×10-2 | 1.33×10-2 | 1.23×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 2.44×10-4 | 2.48×10-4 | 6.97×10-4 | 9.66×10-5 | 7.54×10-5 | 6.99×10-5 |
|  | 对间二甲苯 | 排放浓度 | 1.55×10-1 | 1.46×10-1 | 3.88×10-1 | 4.89×10-2 | 3.92×10-2 | 3.68×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 8.14×10-4 | 8.39×10-4 | 2.48×10-3 | 2.77×10-4 | 2.22×10-4 | 2.10×10-4 |
|  | 邻二甲苯 | 排放浓度 | 6.14×10-2 | 5.90×10-2 | 1.46×10-1 | 1.90×10-2 | 1.62×10-2 | 1.55×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 3.22×10-4 | 3.40×10-4 | 9.29×10-4 | 1.08×10-4 | 9.17×10-5 | 8.82×10-5 |
|  | 三氯乙烯 | 排放浓度 | 3.55×10-2 | 3.29×10-2 | 0.00293L | 3.07×10-2 | 2.79×10-2 | 1.74×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.86×10-4 | 1.89×10-4 | / | 1.74×10-4 | 1.58×10-4 | 9.94×10-5 |
|  | 苯酚 | 排放浓度 | 8.81×10-1 | 8.23×10-1 | 5.83×10-1 | 3.55×10-1 | 2.15×10-1 | 3.84×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 4.63×10-3 | 4.73×10-3 | 3.72×10-3 | 2.01×10-3 | 1.22×10-3 | 2.19×10-3 |
|  | 以上9种 VOC合计 | 排放浓度 | 1.28 | 1.2 | 1.29 | 1.34 | 1.05 | 1.11 |
|  |  | 排放速率 | 6.74×10-3 | 6.93×10-3 | 8.25×10-3 | 7.62×10-3 | 5.97×10-3 | 6.30×10-3 |
|  | 其余组分（以 甲苯计）合计 | 排放浓度 | 0.0815 | 0.103 | 0.0238 | 0.0714 | 0.0536 | 0.0285 |
|  |  | 排放速率 | 4.28×10-4 | 5.92×10-4 | 1.52×10-4 | 4.05×10-4 | 3.04×10-4 | 1.62×10-4 |
| 塑料管热熔工序废气排放口P2 | 丙酮 | 排放浓度 | 3.57×10-2 | 3.84×10-2 | 4.51×10-2 | 6.59×10-2 | 5.03×10-2 | 4.33×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 2.27×10-4 | 2.49×10-4 | 3.61×10-4 | 4.47×10-4 | 3.09×10-4 | 3.19×10-4 |
|  | 乙酸乙酯 | 排放浓度 | 4.55×10-2 | 4.88×10-2 | 2.33×10-2 | 3.89×10-2 | 4.05×10-2 | 3.57×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 2.89×10-4 | 3.16×10-4 | 1.87×10-4 | 2.64×10-4 | 2.49×10-4 | 2.63×10-4 |
|  | 甲基异 丁基酮 | 排放浓度 | 2.71×10-2 | 3.01×10-2 | 2.07×10-2 | 2.26×10-2 | 2.05×10-2 | 2.46×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.72×10-4 | 1.95×10-4 | 1.66×10-4 | 1.53×10-4 | 1.26×10-4 | 1.81×10-4 |
|  | 甲苯 | 排放浓度 | 1.47 | 1.62 | 1.2 | 6.81×10-1 | 6.04×10-1 | 7.64×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 9.35×10-3 | 1.05×10-2 | 9.64×10-3 | 4.62×10-3 | 3.71×10-3 | 5.63×10-3 |
|  | 乙酸正 丁酯 | 排放浓度 | 2.75×10-1 | 3.38×10-1 | 1.75×10-1 | 1.49×10-1 | 1.36×10-1 | 1.91×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 1.75×10-3 | 2.19×10-3 | 1.40×10-3 | 1.01×10-3 | 8.34×10-4 | 1.41×10-3 |
|  | 乙苯 | 排放浓度 | 2.79×10-2 | 2.85×10-2 | 2.55×10-2 | 1.59×10-2 | 1.36×10-2 | 1.76×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.77×10-4 | 1.85×10-4 | 2.04×10-4 | 1.07×10-4 | 8.39×10-5 | 1.29×10-4 |
|  | 对间二 甲苯 | 排放浓度 | 7.88×10-2 | 9.06×10-2 | 7.04×10-2 | 4.52×10-2 | 4.49×10-2 | 5.20×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 5.00×10-4 | 5.87×10-4 | 5.63×10-4 | 3.06×10-4 | 2.76×10-4 | 3.83×10-4 |
|  | 邻二甲苯 | 排放浓度 | 2.63×10-2 | 2.98×10-2 | 2.23×10-2 | 1.69×10-2 | 1.71×10-2 | 2.13×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 1.67×10-4 | 1.93×10-4 | 1.78×10-4 | 1.15×10-4 | 1.05×10-4 | 1.57×10-4 |
|  | 三氯乙烯 | 排放浓度 | 6.42×10-2 | 6.45×10-2 | 6.03×10-2 | 3.66×10-2 | 3.02×10-2 | 2.70×10-2 |
|  |  | 排放速率 | 4.07×10-4 | 4.18×10-4 | 4.82×10-4 | 2.48×10-4 | 1.86×10-4 | 1.99×10-4 |
|  | 苯酚 | 排放浓度 | 3.47×10-1 | 6.50×10-1 | 1.80×10-1 | 1.70×10-1 | 3.28×10-1 | 3.15×10-1 |
|  |  | 排放速率 | 2.20×10-3 | 4.21×10-3 | 1.44×10-3 | 1.15×10-3 | 2.02×10-3 | 2.32×10-3 |
|  | 以上11种 VOC合计 | 排放浓度 | 2.4 | 2.94 | 1.83 | 1.24 | 1.28 | 1.49 |
|  |  | 排放速率 | 1.52×10-2 | 1.91×10-2 | 1.46×10-2 | 8.42×10-3 | 7.90×10-3 | 1.10×10-2 |
|  | 其余组分（以 甲苯计）合计 | 排放浓度 | 0.233 | 0.234 | 0.19 | 0.16 | 0.151 | 0.15 |
|  |  | 排放速率 | 1.48×10-3 | 1.52×10-3 | 1.52×10-3 | 1.09×10-3 | 9.28×10-4 | 1.10×10-3 |
| 备注 | - 以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。 “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故不计算排放速率。 |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-2          VOCs监测结果汇总表      （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 注塑、吹塑工序废气排放口P1 | VOCs | 排放浓度 | 1.36 | 1.31 | 1.32 | 1.42 | 1.11 | 1.13 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 7.17 ×10-3 | 7.52 ×10-3 | 8.40 ×10-3 | 8.02 ×10-3 | 6.27 ×10-3 | 6.46 ×10-3 | 0.8 | 达标 |
| 塑料管热熔工序废气排放口P2 | VOCs | 排放浓度 | 2.63 | 3.17 | 2.02 | 1.4 | 1.44 | 1.64 | 50 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.67 ×10-2 | 2.06 ×10-2 | 1.61 ×10-2 | 9.51 ×10-3 | 8.83 ×10-3 | 1.21 ×10-2 | 0.8 | 达标 |

7.2废水监测结果

表7.2-1            厂区废水水质监测结果        （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 厂区 废水 总排 放口 W总 | pH值 | 2016年8月4日 | 7.42 | 7.66 | / | 6~9 | 单次最大、最小值达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 7.61 | 7.46 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016年8月4日 | 26 | 12 | 19 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 18 | 11 | 14 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 2016年8月4日 | 166 | 99 | 132 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 114 | 95 | 104 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016年8月4日 | 5.17 | 2.63 | 3.90 | 35 | 达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 17.3 | 1.12 | 9.21 |  |  |
|  | 总磷 | 2016年8月4日 | 0.93 | 0.20 | 0.56 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 1.48 | 0.88 | 1.18 |  |  |
|  | 动植物油类 | 2016年8月4日 | 3.20 | 1.19 | 2.20 | 100 | 达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 0.45 | 1.13 | 0.79 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 2016年8月4日 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 20 | 达标 |
|  |  | 2016年8月5日 | 0.79 | 0.85 | 0.82 |  |  |

7.3噪声监测结果

表7.3-1                  厂界噪声监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界1# | 上午 | 59 | 59 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 南侧厂界2# | 上午 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界3# | 上午 | 58 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 57 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

八、总量核算

8.1废水污染物排放总量

（1）废水污染物排放总量的计算

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-6，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（t/a）。

表8.1-1               废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 厂区总排口排放浓度 （mg/L） | 本期工程 产生量 (t/a) | 本期工程核定排放总量(t/a) | 全厂废水污染物排放总量（t/a） | 全厂核定排放总量(t/a) | 区域平衡替代削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排 放量 | / | 22637* | 9200 | 22637 | 9200 | / | +22637 |
| 化学需 氧量 | 118 | 2.67 | 4.6 | 2.67 | 4.6 | 1.31 | +1.36 |
| 氨氮 | 6.56 | 0.15 | 0.32 | 0.15 | 0.32 | 0 | +0.15 |
| 注：1）该项目废水排放量参照本监测报告“表3.2-1”及 “3.3 水平衡图”。 2）22637(t/a)，该水量高于环评预估数值，是因为原计划建设的冷却水循环系统未建成，造成较多的排水，目前，循环水系统正在建设中，年内可投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）区域平衡替代削减量的计算

该项目废水排放量22637t/a，出厂废水排至武清第一污水处理厂处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）8mg/L。本项目厂区废水总排放口中氨氮出厂排放浓度低于上述一级B标准值。因此区域平衡替代本项目废水中氨氮的削减量为0。

表8.1-1区域平衡替代削减量的计算如下：

①本项目排放废水中的CODcr经区域污水处理厂削减后的最终环境排放增加量为：

CODcr环境排放增加量：22637×60×10-6=1.36t/a

②本项目的区域平衡替代削减量为（全厂实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr区域平衡替代削减量：2.67-1.36=1.31t/a

8.2固体废物排放总量

（1）固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（39.5+20+8）×10-4

=0.00675万t/a

（2）固废处置总量

G处置量=0.00675万t/a

（3）固废排放总量

G排放量=0万t /a

说明：危废、一般固废、生活垃圾具体产量参照本监测报告“表3.2-1”。

九、验收监测结论

（一）项目概况

天津悦龙科技有限公司于2015年投资540万元，利用原鹏斯特（天津）实业有限公司厂房建设《天津悦龙科技有限公司年产5000万只发光管、800万套发光砂、200万套发光胶及600万瓶儿童玩具泡泡水项目》。由于订单低于预期，实际生产能力为4000万只发光棒（标准棒）、600万瓶儿童玩具泡泡水，发光胶并没有投入生产。

天津悦龙科技有限公司于2015年7月委托天津市环境影响评价中心编制完成环境影响报告表，2015年8月5日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评[2015]59号）。该公司依据开发区环保局管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺无重大变更，环境保护措施是否落实单位等进行了自查。开发区环保局管理科又于2016年4月赴现场进行了核实，认为： “该项目实际建设内容与环评及补充报告内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展验收监测”。天津经济技术开发区环境保护监测站协同本项目监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”于6月30日赴现场进行踏勘，编制了验收监测方案。并于2016年8月4、5日依据验收方案进行了现场采样监测，验收监测期间，本项目涉及产污环节 注塑机、吹塑机、热熔机全部满负荷运转，生产负荷达到75%以上，满足验收监测要求，监测结果如下：

（二）监测结果

- 废气监测结果

本项目涉及的工艺废气包括：1）注塑车间注塑废气；2）发光管生产车间发光塑料管热熔废气。

对注塑车间废气排放口P1、发光管塑料管热熔废气排放口P2  2个周期、每周期3频次的监测结果显示：排气中VOCs排放浓度、排放速率满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料制品制造行业排放标准限值要求，全部达标。

- 废水监测结果

对厂区废水总排放口2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、动植物油类、阴离子表面活性剂排放浓度满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级排放标准限值要求，全部达标。

- 噪声监测结果

对该项目厂界噪声的监测结果显示：东、南、西三侧厂界噪声的监测结果低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类区域排放标准限值，全部达标。该项目北侧厂界附近的设备噪声与相邻的天津光宇电子有限公司的设备噪声互为干扰，双方签订了噪声互不投诉协议，因此，未对北侧厂界进行噪声监测和评价。

（三）总量核算结果

1、水污染物

该项目排放出厂废水中CODcr 排放总量2.67t/a，环境排放增量1.36t/a；排放出厂废水氨氮排放总量0.15t/a（即环境排放增量），满足环评批复总量控制要求。

2、固体废物

该项目运行期间产生的危险废物包括：废分子筛、罐体清洗废水、不合格品，合计39.5t/a，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置；一般固体废物包括：废玻璃管、废塑料管、废包装材料、废铝箔袋、废塑料瓶、维修碎屑，合计20t/a，由物资部门回收利用；生活垃圾8t/a，由逸仙园环卫公司定期清运。

（四）建议

依据环境影响评价，本项目还包括发光砂和发光胶生产工艺，由于未接到订单，至今没有生产。发光胶、发光砂生产工艺主要为外购原料按配方混合工艺，为常温混合、溶解过程，不产生废气、废水污染物，只有少量废包装材料等固体废物。建议今后一旦启动生产，应做好固体废物的收集、暂存和回收利用工作。